# Inhaltsverzeichnis

Kunstharz Variante	2

Breite 100	2

ASCHL Securin 100-0500	2

ASCHL Securin 100-1000	3

ASCHL Securin 100-2000	4

ASCHL Securin 100-3000	5

ASCHL Securin 100-6000	6

ASCHL Securin 100-0500A	7

Breite 150	8

ASCHL Securin 150-0500	8

ASCHL Securin 150-1000	9

ASCHL Securin 150-2000	10

ASCHL Securin 150-3000	11

ASCHL Securin 150-6000	12

ASCHL Securin 150-0500A	13

Breite 200	14

ASCHL Securin 200-0500	14

ASCHL Securin 200-1000	15

ASCHL Securin 200-2000	16

ASCHL Securin 200-3000	17

ASCHL Securin 200-6000	18

ASCHL Securin 200-0500A	19

Abdeckungen zu Securin	20

Paneel V2A	20

Abdeckung zu Aschl PDR100 V2A	20

Abdeckung zu Aschl PDR150 V2A	20

Abdeckung zu Aschl PDR200 V2A	21

Paneel verzinkt	21

Abdeckung zu Aschl PDR100 Vz	21

Abdeckung zu Aschl PDR150 Vz	22

Abdeckung zu Aschl PDR200 Vz	22

Gitterroste	23

Gitterrost V2A	23

Gitterrost zu Aschl PDR100-30/10 V2A	23

Gitterrost zu Aschl PDR150-30/10 V2A	23

Gitterrost zu Aschl PDR200-30/10 V2A	24

Gitterrost zu Aschl PDR100-10/30 V2A	24

Gitterrost zu Aschl PDR150-10/30 V2A	25

Gitterrost zu Aschl PDR200-10/30 V2A	25

Gitterrost verzinkt	26

Gitterrost zu Aschl PDR100-30/10 Vz	26

Gitterrost zu Aschl PDR150-30/10 Vz	26

Gitterrost zu Aschl PDR200-30/10 Vz	27

Gitterrost zu Aschl PDR100-10/30 Vz	27

Gitterrost zu Aschl PDR150-10/30 Vz	28

Gitterrost zu Aschl PDR200-10/30 Vz	28

Zubehör	29

Endstück zu Aschl PDR100-END	29

Endstück zu Aschl PDR150-END	29

Endstück zu Aschl PDR200-END	30

Bodenverankerungsplatten zu Aschl PDR100/150/200	30

Guss-Asphalt-Variante	31

Breite 100	31

ASCHL Securin 100-0500Asphalt	31

ASCHL Securin 100-1000Asphalt	32

ASCHL Securin 100-2000Asphalt	33

ASCHL Securin 100-3000Asphalt	34

ASCHL Securin 100-6000Asphalt	35

ASCHL Securin 100-0500A Asphalt	36

Breite 150	37

ASCHL Securin 150-0500Asphalt	37

ASCHL Securin 150-1000Asphalt	38

ASCHL Securin 150-2000Asphalt	39

ASCHL Securin 150-3000Asphalt	40

ASCHL Securin 150-6000Asphalt	41

ASCHL Securin 150-0500A Asphalt	42

Breite 200	43

ASCHL Securin 200-0500Asphalt	43

ASCHL Securin 200-1000Asphalt	44

ASCHL Securin 200-2000Asphalt	45

ASCHL Securin 200-3000Asphalt	46

ASCHL Securin 200-6000Asphalt	47

ASCHL Securin 200-0500A Asphalt	48

Abdeckungen zu Securin	49

Paneel V2A	49

Abdeckung zu Aschl PDR100 V2A	49

Abdeckung zu Aschl PDR150 V2A	49

Abdeckung zu Aschl PDR200 V2A	50

Paneel verzinkt	50

Abdeckung zu Aschl PDR100 Vz	50

Abdeckung zu Aschl PDR150 Vz	51

Abdeckung zu Aschl PDR200 Vz	51

Gitterroste	52

Gitterrost V2A	52

Gitterrost zu Aschl PDR100-30/10 V2A	52

Gitterrost zu Aschl PDR150-30/10 V2A	52

Gitterrost zu Aschl PDR200-30/10 V2A	53

Gitterrost zu Aschl PDR100-10/30 V2A	53

Gitterrost zu Aschl PDR150-10/30 V2A	54

Gitterrost zu Aschl PDR200-10/30 V2A	54

Gitterrost verzinkt	55

Gitterrost zu Aschl PDR100-30/10 Vz	55

Gitterrost zu Aschl PDR150-30/10 Vz	55

Gitterrost zu Aschl PDR200-30/10 Vz	56

Gitterrost zu Aschl PDR100-10/30 Vz	56

Gitterrost zu Aschl PDR150-10/30 Vz	57

Gitterrost zu Aschl PDR200-10/30 Vz	57

Zubehör	58

Endstück zu Aschl PDRA100-END Asphalt	58

Endstück zu Aschl PDRA150-END Asphalt	58

Endstück zu Aschl PDRA200-END Asphalt	59

Bodenverankerungsplatten zu Aschl PDR100/150/200	59

## Kunstharz Variante

## Breite 100

### ASCHL Securin 100-0500

Rinne aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), zur Einbindung in Flächen mit Kunstharzbelag für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Parkhäuser,

exakte, stufenlose Höhenjustierung von oben bedienbar, komplett mit Bodenverankerung, schräger Rinnenboden für hohlraumfreies vergießen, Rinnenkörper dicht verschweißt mit Verlängerungsflansch, Flanschdichtung öl- und benzinbeständig, vierfach verschraubt, Rinnen im Baukastensystem endlos verlängerbar ohne Schweißarbeiten, umlaufende Anschlussleiste für formschlüssige Verbindung des Bodenbelages an den Rinnenkörper, Anschlussleiste dicht mit Rinnenkörper verbunden, Entwässerung von Oberkante Anschlussleiste in Rinnenkörper durch Drainagespalt, längslaufend über die gesamte Rinnenlänge, Oberkante Anschlussleiste 5 mm unter Oberkante Rinne, fester Halt der Abdeckroste durch Verankerung der Roste direkt am Rostauflager ohne Spannungen in den Rinnenkörper zu leiten, Rostauflagehöhe 30 mm, Rinnenhöhe 45 mm

Wassereinlaufbreite 103 mm, Rinnenbreite 107 mm

Wassereinlauflänge 500 mm, Material Auflager 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Artikel Nr.: PDR100-0500

Optional: V4A (Material V4A)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Securin 100-1000

Rinne aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), zur Einbindung in Flächen mit Kunstharzbelag für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Parkhäuser,

exakte, stufenlose Höhenjustierung von oben bedienbar, komplett mit Bodenverankerung, schräger Rinnenboden für hohlraumfreies vergießen, Rinnenkörper dicht verschweißt mit Verlängerungsflansch, Flanschdichtung öl- und benzinbeständig, vierfach verschraubt, Rinnen im Baukastensystem endlos verlängerbar ohne Schweißarbeiten, umlaufende Anschlussleiste für formschlüssige Verbindung des Bodenbelages an den Rinnenkörper, Anschlussleiste dicht mit Rinnenkörper verbunden, Entwässerung von Oberkante Anschlussleiste in Rinnenkörper durch Drainagespalt, längslaufend über die gesamte Rinnenlänge, Oberkante Anschlussleiste 5 mm unter Oberkante Rinne, fester Halt der Abdeckroste durch Verankerung der Roste direkt am Rostauflager ohne Spannungen in den Rinnenkörper zu leiten, Rostauflagehöhe 30 mm, Rinnenhöhe 45 mm

Wassereinlaufbreite 103 mm, Rinnenbreite 107 mm

Wassereinlauflänge 1000 mm, Material Auflager 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Artikel Nr.: PDR100-1000

Optional: V4A (Material V4A)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Securin 100-2000

Rinne aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), zur Einbindung in Flächen mit Kunstharzbelag für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Parkhäuser,

exakte, stufenlose Höhenjustierung von oben bedienbar, komplett mit Bodenverankerung, schräger Rinnenboden für hohlraumfreies vergießen, Rinnenkörper dicht verschweißt mit Verlängerungsflansch, Flanschdichtung öl- und benzinbeständig, vierfach verschraubt, Rinnen im Baukastensystem endlos verlängerbar ohne Schweißarbeiten, umlaufende Anschlussleiste für formschlüssige Verbindung des Bodenbelages an den Rinnenkörper, Anschlussleiste dicht mit Rinnenkörper verbunden, Entwässerung von Oberkante Anschlussleiste in Rinnenkörper durch Drainagespalt, längslaufend über die gesamte Rinnenlänge, Oberkante Anschlussleiste 5 mm unter Oberkante Rinne, fester Halt der Abdeckroste durch Verankerung der Roste direkt am Rostauflager ohne Spannungen in den Rinnenkörper zu leiten, Rostauflagehöhe 30 mm, Rinnenhöhe 45 mm

Wassereinlaufbreite 103 mm, Rinnenbreite 107 mm

Wassereinlauflänge 2000 mm, Material Auflager 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Artikel Nr.: PDR100-2000

Optional: V4A (Material V4A)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Securin 100-3000

Rinne aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), zur Einbindung in Flächen mit Kunstharzbelag für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Parkhäuser,

exakte, stufenlose Höhenjustierung von oben bedienbar, komplett mit Bodenverankerung, schräger Rinnenboden für hohlraumfreies vergießen, Rinnenkörper dicht verschweißt mit Verlängerungsflansch, Flanschdichtung öl- und benzinbeständig, vierfach verschraubt, Rinnen im Baukastensystem endlos verlängerbar ohne Schweißarbeiten, umlaufende Anschlussleiste für formschlüssige Verbindung des Bodenbelages an den Rinnenkörper, Anschlussleiste dicht mit Rinnenkörper verbunden, Entwässerung von Oberkante Anschlussleiste in Rinnenkörper durch Drainagespalt, längslaufend über die gesamte Rinnenlänge, Oberkante Anschlussleiste 5 mm unter Oberkante Rinne, fester Halt der Abdeckroste durch Verankerung der Roste direkt am Rostauflager ohne Spannungen in den Rinnenkörper zu leiten, Rostauflagehöhe 30 mm, Rinnenhöhe 45 mm

Wassereinlaufbreite 103 mm, Rinnenbreite 107 mm

Wassereinlauflänge 3000 mm, Material Auflager 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Artikel Nr.: PDR100-3000

Optional: V4A (Material V4A)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Securin 100-6000

Rinne aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), zur Einbindung in Flächen mit Kunstharzbelag für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Parkhäuser,

exakte, stufenlose Höhenjustierung von oben bedienbar, komplett mit Bodenverankerung, schräger Rinnenboden für hohlraumfreies vergießen, Rinnenkörper dicht verschweißt mit Verlängerungsflansch, Flanschdichtung öl- und benzinbeständig, vierfach verschraubt, Rinnen im Baukastensystem endlos verlängerbar ohne Schweißarbeiten, umlaufende Anschlussleiste für formschlüssige Verbindung des Bodenbelages an den Rinnenkörper, Anschlussleiste dicht mit Rinnenkörper verbunden, Entwässerung von Oberkante Anschlussleiste in Rinnenkörper durch Drainagespalt, längslaufend über die gesamte Rinnenlänge, Oberkante Anschlussleiste 5 mm unter Oberkante Rinne, fester Halt der Abdeckroste durch Verankerung der Roste direkt am Rostauflager ohne Spannungen in den Rinnenkörper zu leiten, Rostauflagehöhe 30 mm, Rinnenhöhe 45 mm

Wassereinlaufbreite 103 mm, Rinnenbreite 107 mm

Wassereinlauflänge 6000 mm, Material Auflager 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Artikel Nr.: PDR100-6000

Optional: V4A (Material V4A)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Securin 100-0500A

Rinne aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), mit Ablaufstutzen DN70, zur Einbindung in Flächen mit Kunstharzbelag für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Parkhäuser, exakte, stufenlose Höhenjustierung von oben bedienbar, komplett mit Bodenverankerung, schräger Rinnenboden für hohlraumfreies vergießen, Rinnenkörper dicht verschweißt mit Verlängerungsflansch, Flanschdichtung öl- und benzinbeständig, vierfach verschraubt, Rinnen im Baukastensystem endlos verlängerbar ohne Schweißarbeiten, umlaufende Anschlussleiste für formschlüssige Verbindung des Bodenbelages an den Rinnenkörper, Anschlussleiste dicht mit Rinnenkörper verbunden, Entwässerung von Oberkante Anschlussleiste in Rinnenkörper durch Drainagespalt, längslaufend über die gesamte Rinnenlänge, Oberkante Anschlussleiste 5 mm unter Oberkante Rinne, fester Halt der Abdeckroste durch Verankerung der Roste direkt am Rostauflager ohne Spannungen in den Rinnenkörper zu leiten, Rostauflagehöhe 30 mm, Rinnenhöhe 45 mm

Wassereinlaufbreite 103 mm, Rinnenbreite 107 mm

Wassereinlauflänge 500 mm, Material Auflager 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Artikel Nr.: PDR100-0500A

Optional: V4A (Material V4A)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

## Breite 150

### ASCHL Securin 150-0500

Rinne aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), zur Einbindung in Flächen mit Kunstharzbelag für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Parkhäuser,

exakte, stufenlose Höhenjustierung von oben bedienbar, komplett mit Bodenverankerung, schräger Rinnenboden für hohlraumfreies vergießen, Rinnenkörper dicht verschweißt mit Verlängerungsflansch, Flanschdichtung öl- und benzinbeständig, vierfach verschraubt, Rinnen im Baukastensystem endlos verlängerbar ohne Schweißarbeiten, umlaufende Anschlussleiste für formschlüssige Verbindung des Bodenbelages an den Rinnenkörper, Anschlussleiste dicht mit Rinnenkörper verbunden, Entwässerung von Oberkante Anschlussleiste in Rinnenkörper durch Drainagespalt, längslaufend über die gesamte Rinnenlänge, Oberkante Anschlussleiste 5 mm unter Oberkante Rinne, fester Halt der Abdeckroste durch Verankerung der Roste direkt am Rostauflager ohne Spannungen in den Rinnenkörper zu leiten, Rostauflagehöhe 30 mm, Rinnenhöhe 45 mm

Wassereinlaufbreite 153 mm, Rinnenbreite 157 mm

Wassereinlauflänge 500 mm, Material Auflager 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Artikel Nr.: PDR150-0500

Optional: V4A (Material V4A)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Securin 150-1000

Rinne aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), zur Einbindung in Flächen mit Kunstharzbelag für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Parkhäuser,

exakte, stufenlose Höhenjustierung von oben bedienbar, komplett mit Bodenverankerung, schräger Rinnenboden für hohlraumfreies vergießen, Rinnenkörper dicht verschweißt mit Verlängerungsflansch, Flanschdichtung öl- und benzinbeständig, vierfach verschraubt, Rinnen im Baukastensystem endlos verlängerbar ohne Schweißarbeiten, umlaufende Anschlussleiste für formschlüssige Verbindung des Bodenbelages an den Rinnenkörper, Anschlussleiste dicht mit Rinnenkörper verbunden, Entwässerung von Oberkante Anschlussleiste in Rinnenkörper durch Drainagespalt, längslaufend über die gesamte Rinnenlänge, Oberkante Anschlussleiste 5 mm unter Oberkante Rinne, fester Halt der Abdeckroste durch Verankerung der Roste direkt am Rostauflager ohne Spannungen in den Rinnenkörper zu leiten, Rostauflagehöhe 30 mm, Rinnenhöhe 45 mm

Wassereinlaufbreite 153 mm, Rinnenbreite 157 mm

Wassereinlauflänge 1000 mm, Material Auflager 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Artikel Nr.: PDR150-1000

Optional: V4A (Material V4A)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Securin 150-2000

Rinne aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), zur Einbindung in Flächen mit Kunstharzbelag für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Parkhäuser,

exakte, stufenlose Höhenjustierung von oben bedienbar, komplett mit Bodenverankerung, schräger Rinnenboden für hohlraumfreies vergießen, Rinnenkörper dicht verschweißt mit Verlängerungsflansch, Flanschdichtung öl- und benzinbeständig, vierfach verschraubt, Rinnen im Baukastensystem endlos verlängerbar ohne Schweißarbeiten, umlaufende Anschlussleiste für formschlüssige Verbindung des Bodenbelages an den Rinnenkörper, Anschlussleiste dicht mit Rinnenkörper verbunden, Entwässerung von Oberkante Anschlussleiste in Rinnenkörper durch Drainagespalt, längslaufend über die gesamte Rinnenlänge, Oberkante Anschlussleiste 5 mm unter Oberkante Rinne, fester Halt der Abdeckroste durch Verankerung der Roste direkt am Rostauflager ohne Spannungen in den Rinnenkörper zu leiten, Rostauflagehöhe 30 mm, Rinnenhöhe 45 mm

Wassereinlaufbreite 153 mm, Rinnenbreite 157 mm

Wassereinlauflänge 2000 mm, Material Auflager 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Artikel Nr.: PDR150-2000

Optional: V4A (Material V4A)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Securin 150-3000

Rinne aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), zur Einbindung in Flächen mit Kunstharzbelag für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Parkhäuser,

exakte, stufenlose Höhenjustierung von oben bedienbar, komplett mit Bodenverankerung, schräger Rinnenboden für hohlraumfreies vergießen, Rinnenkörper dicht verschweißt mit Verlängerungsflansch, Flanschdichtung öl- und benzinbeständig, vierfach verschraubt, Rinnen im Baukastensystem endlos verlängerbar ohne Schweißarbeiten, umlaufende Anschlussleiste für formschlüssige Verbindung des Bodenbelages an den Rinnenkörper, Anschlussleiste dicht mit Rinnenkörper verbunden, Entwässerung von Oberkante Anschlussleiste in Rinnenkörper durch Drainagespalt, längslaufend über die gesamte Rinnenlänge, Oberkante Anschlussleiste 5 mm unter Oberkante Rinne, fester Halt der Abdeckroste durch Verankerung der Roste direkt am Rostauflager ohne Spannungen in den Rinnenkörper zu leiten, Rostauflagehöhe 30 mm, Rinnenhöhe 45 mm

Wassereinlaufbreite 153 mm, Rinnenbreite 157 mm

Wassereinlauflänge 3000 mm, Material Auflager 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Artikel Nr.: PDR150-3000

Optional: V4A (Material V4A)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Securin 150-6000

Rinne aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), zur Einbindung in Flächen mit Kunstharzbelag für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Parkhäuser,

exakte, stufenlose Höhenjustierung von oben bedienbar, komplett mit Bodenverankerung, schräger Rinnenboden für hohlraumfreies vergießen, Rinnenkörper dicht verschweißt mit Verlängerungsflansch, Flanschdichtung öl- und benzinbeständig, vierfach verschraubt, Rinnen im Baukastensystem endlos verlängerbar ohne Schweißarbeiten, umlaufende Anschlussleiste für formschlüssige Verbindung des Bodenbelages an den Rinnenkörper, Anschlussleiste dicht mit Rinnenkörper verbunden, Entwässerung von Oberkante Anschlussleiste in Rinnenkörper durch Drainagespalt, längslaufend über die gesamte Rinnenlänge, Oberkante Anschlussleiste 5 mm unter Oberkante Rinne, fester Halt der Abdeckroste durch Verankerung der Roste direkt am Rostauflager ohne Spannungen in den Rinnenkörper zu leiten, Rostauflagehöhe 30 mm, Rinnenhöhe 45 mm

Wassereinlaufbreite 153 mm, Rinnenbreite 157 mm

Wassereinlauflänge 6000 mm, Material Auflager 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Artikel Nr.: PDR150-6000

Optional: V4A (Material V4A)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Securin 150-0500A

Rinne aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), mit Ablaufstutzen DN70, zur Einbindung in Flächen mit Kunstharzbelag für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Parkhäuser, exakte, stufenlose Höhenjustierung von oben bedienbar, komplett mit Bodenverankerung, schräger Rinnenboden für hohlraumfreies vergießen, Rinnenkörper dicht verschweißt mit Verlängerungsflansch, Flanschdichtung öl- und benzinbeständig, vierfach verschraubt, Rinnen im Baukastensystem endlos verlängerbar ohne Schweißarbeiten, umlaufende Anschlussleiste für formschlüssige Verbindung des Bodenbelages an den Rinnenkörper, Anschlussleiste dicht mit Rinnenkörper verbunden, Entwässerung von Oberkante Anschlussleiste in Rinnenkörper durch Drainagespalt, längslaufend über die gesamte Rinnenlänge, Oberkante Anschlussleiste 5 mm unter Oberkante Rinne, fester Halt der Abdeckroste durch Verankerung der Roste direkt am Rostauflager ohne Spannungen in den Rinnenkörper zu leiten, Rostauflagehöhe 30 mm, Rinnenhöhe 45 mm

Wassereinlaufbreite 153 mm, Rinnenbreite 157 mm

Wassereinlauflänge 500 mm, Material Auflager 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Artikel Nr.: PDR150-0500A

Optional: V4A (Material V4A)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

## Breite 200

### ASCHL Securin 200-0500

Rinne aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), zur Einbindung in Flächen mit Kunstharzbelag für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Parkhäuser,

exakte, stufenlose Höhenjustierung von oben bedienbar, komplett mit Bodenverankerung, schräger Rinnenboden für hohlraumfreies vergießen, Rinnenkörper dicht verschweißt mit Verlängerungsflansch, Flanschdichtung öl- und benzinbeständig, vierfach verschraubt, Rinnen im Baukastensystem endlos verlängerbar ohne Schweißarbeiten, umlaufende Anschlussleiste für formschlüssige Verbindung des Bodenbelages an den Rinnenkörper, Anschlussleiste dicht mit Rinnenkörper verbunden, Entwässerung von Oberkante Anschlussleiste in Rinnenkörper durch Drainagespalt, längslaufend über die gesamte Rinnenlänge, Oberkante Anschlussleiste 5 mm unter Oberkante Rinne, fester Halt der Abdeckroste durch Verankerung der Roste direkt am Rostauflager ohne Spannungen in den Rinnenkörper zu leiten, Rostauflagehöhe 30 mm, Rinnenhöhe 45 mm

Wassereinlaufbreite 203 mm, Rinnenbreite 207 mm

Wassereinlauflänge 500 mm, Material Auflager 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Artikel Nr.: PDR200-0500

Optional: V4A (Material V4A)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Securin 200-1000

Rinne aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), zur Einbindung in Flächen mit Kunstharzbelag für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Parkhäuser,

exakte, stufenlose Höhenjustierung von oben bedienbar, komplett mit Bodenverankerung, schräger Rinnenboden für hohlraumfreies vergießen, Rinnenkörper dicht verschweißt mit Verlängerungsflansch, Flanschdichtung öl- und benzinbeständig, vierfach verschraubt, Rinnen im Baukastensystem endlos verlängerbar ohne Schweißarbeiten, umlaufende Anschlussleiste für formschlüssige Verbindung des Bodenbelages an den Rinnenkörper, Anschlussleiste dicht mit Rinnenkörper verbunden, Entwässerung von Oberkante Anschlussleiste in Rinnenkörper durch Drainagespalt, längslaufend über die gesamte Rinnenlänge, Oberkante Anschlussleiste 5 mm unter Oberkante Rinne, fester Halt der Abdeckroste durch Verankerung der Roste direkt am Rostauflager ohne Spannungen in den Rinnenkörper zu leiten, Rostauflagehöhe 30 mm, Rinnenhöhe 45 mm

Wassereinlaufbreite 203 mm, Rinnenbreite 207 mm

Wassereinlauflänge 1000 mm, Material Auflager 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Artikel Nr.: PDR200-1000

Optional: V4A (Material V4A)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Securin 200-2000

Rinne aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), zur Einbindung in Flächen mit Kunstharzbelag für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Parkhäuser,

exakte, stufenlose Höhenjustierung von oben bedienbar, komplett mit Bodenverankerung, schräger Rinnenboden für hohlraumfreies vergießen, Rinnenkörper dicht verschweißt mit Verlängerungsflansch, Flanschdichtung öl- und benzinbeständig, vierfach verschraubt, Rinnen im Baukastensystem endlos verlängerbar ohne Schweißarbeiten, umlaufende Anschlussleiste für formschlüssige Verbindung des Bodenbelages an den Rinnenkörper, Anschlussleiste dicht mit Rinnenkörper verbunden, Entwässerung von Oberkante Anschlussleiste in Rinnenkörper durch Drainagespalt, längslaufend über die gesamte Rinnenlänge, Oberkante Anschlussleiste 5 mm unter Oberkante Rinne, fester Halt der Abdeckroste durch Verankerung der Roste direkt am Rostauflager ohne Spannungen in den Rinnenkörper zu leiten, Rostauflagehöhe 30 mm, Rinnenhöhe 45 mm

Wassereinlaufbreite 203 mm, Rinnenbreite 207 mm

Wassereinlauflänge 2000 mm, Material Auflager 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Artikel Nr.: PDR200-2000

Optional: V4A (Material V4A)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Securin 200-3000

Rinne aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), zur Einbindung in Flächen mit Kunstharzbelag für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Parkhäuser,

exakte, stufenlose Höhenjustierung von oben bedienbar, komplett mit Bodenverankerung, schräger Rinnenboden für hohlraumfreies vergießen, Rinnenkörper dicht verschweißt mit Verlängerungsflansch, Flanschdichtung öl- und benzinbeständig, vierfach verschraubt, Rinnen im Baukastensystem endlos verlängerbar ohne Schweißarbeiten, umlaufende Anschlussleiste für formschlüssige Verbindung des Bodenbelages an den Rinnenkörper, Anschlussleiste dicht mit Rinnenkörper verbunden, Entwässerung von Oberkante Anschlussleiste in Rinnenkörper durch Drainagespalt, längslaufend über die gesamte Rinnenlänge, Oberkante Anschlussleiste 5 mm unter Oberkante Rinne, fester Halt der Abdeckroste durch Verankerung der Roste direkt am Rostauflager ohne Spannungen in den Rinnenkörper zu leiten, Rostauflagehöhe 30 mm, Rinnenhöhe 45 mm

Wassereinlaufbreite 203 mm, Rinnenbreite 207 mm

Wassereinlauflänge 3000 mm, Material Auflager 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Artikel Nr.: PDR200-3000

Optional: V4A (Material V4A)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Securin 200-6000

Rinne aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), zur Einbindung in Flächen mit Kunstharzbelag für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Parkhäuser,

exakte, stufenlose Höhenjustierung von oben bedienbar, komplett mit Bodenverankerung, schräger Rinnenboden für hohlraumfreies vergießen, Rinnenkörper dicht verschweißt mit Verlängerungsflansch, Flanschdichtung öl- und benzinbeständig, vierfach verschraubt, Rinnen im Baukastensystem endlos verlängerbar ohne Schweißarbeiten, umlaufende Anschlussleiste für formschlüssige Verbindung des Bodenbelages an den Rinnenkörper, Anschlussleiste dicht mit Rinnenkörper verbunden, Entwässerung von Oberkante Anschlussleiste in Rinnenkörper durch Drainagespalt, längslaufend über die gesamte Rinnenlänge, Oberkante Anschlussleiste 5 mm unter Oberkante Rinne, fester Halt der Abdeckroste durch Verankerung der Roste direkt am Rostauflager ohne Spannungen in den Rinnenkörper zu leiten, Rostauflagehöhe 30 mm, Rinnenhöhe 45 mm

Wassereinlaufbreite 203 mm, Rinnenbreite 207 mm

Wassereinlauflänge 6000 mm, Material Auflager 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Artikel Nr.: PDR200-6000

Optional: V4A (Material V4A)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Securin 200-0500A

Rinne aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), mit Ablaufstutzen DN70, zur Einbindung in Flächen mit Kunstharzbelag für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Parkhäuser, exakte, stufenlose Höhenjustierung von oben bedienbar, komplett mit Bodenverankerung, schräger Rinnenboden für hohlraumfreies vergießen, Rinnenkörper dicht verschweißt mit Verlängerungsflansch, Flanschdichtung öl- und benzinbeständig, vierfach verschraubt, Rinnen im Baukastensystem endlos verlängerbar ohne Schweißarbeiten, umlaufende Anschlussleiste für formschlüssige Verbindung des Bodenbelages an den Rinnenkörper, Anschlussleiste dicht mit Rinnenkörper verbunden, Entwässerung von Oberkante Anschlussleiste in Rinnenkörper durch Drainagespalt, längslaufend über die gesamte Rinnenlänge, Oberkante Anschlussleiste 5 mm unter Oberkante Rinne, fester Halt der Abdeckroste durch Verankerung der Roste direkt am Rostauflager ohne Spannungen in den Rinnenkörper zu leiten, Rostauflagehöhe 30 mm, Rinnenhöhe 45 mm

Wassereinlaufbreite 203 mm, Rinnenbreite 207 mm

Wassereinlauflänge 500 mm, Material Auflager 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Artikel Nr.: PDR200-0500A

Optional: V4A (Material V4A)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

## Abdeckungen zu Securin

## Paneel V2A

### Abdeckung zu Aschl PDR100 V2A

Sicherheitspaneelabdeckung aus 2 mm Edelstahlblech, 1.4301, Enden offen, 32 mm hoch,

befahrbar Klasse C250, Abm.: 500 od.1000 x 100 x 32 mm

Artikel Nr.: PDR100-ABD0500/1000 V2A

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### Abdeckung zu Aschl PDR150 V2A

Sicherheitspaneelabdeckung aus 2 mm Edelstahlblech, 1.4301, Enden offen, 32 mm hoch

befahrbar Klasse C250, Abm.: 500 od.1000 x 100 x 32 mm

Artikel Nr.: PDR150-ABD0500/1000 V2A

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### Abdeckung zu Aschl PDR200 V2A

Sicherheitspaneelabdeckung aus 2 mm Edelstahlblech, 1.4301, Enden offen, 32 mm hoch

befahrbar Klasse C250, Abm: 500 od.1000 x 100 x 32 mm

Artikel Nr.: PDR200-ABD0500/1000 V2A

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

## Paneel verzinkt

### Abdeckung zu Aschl PDR100 Vz

Sicherheitspaneelabdeckung aus 2 mm verzinkten Stahl, Enden offen, 32 mm hoch

befahrbar Klasse C250, Abm.: 500 od.1000 x 100 x 32 mm

Artikel Nr.: PDR100-ABD0500/1000

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### Abdeckung zu Aschl PDR150 Vz

Sicherheitspaneelabdeckung aus 2 m verzinkten Stahl, Enden offen, 32 mm hoch

befahrbar Klasse C250, Abm.: 500 od.1000 x 100 x 32 mm

Artikel Nr.: PDR150-ABD0500/1000

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### Abdeckung zu Aschl PDR200 Vz

Sicherheitspaneelabdeckung aus 2 mm verzinkten Stahl, Enden offen, 32 mm hoch

befahrbar Klasse C250, Abm.: 500 od.1000 x 100 x 32 mm

Artikel Nr.: PDR200-ABD0500/1000

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

## Gitterroste

## Gitterrost V2A

### Gitterrost zu Aschl PDR100-30/10 V2A

Pressrost aus Edelstahl 1.4301, MW 30/10 mm, TS 30/3 mm Einfachgleitschutz im Füllstab, gebeizt und passiviert, Abm.: 100 x 500 od. 1000 mm

Artikel Nr.: PDR100-ABDG0500/1000-30/10-V2A

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### Gitterrost zu Aschl PDR150-30/10 V2A

Pressrost aus Edelstahl 1.4301, MW 30/10 mm, TS 30/3 mm Einfachgleitschutz im Füllstab, gebeizt und passiviert, Abm.: 150 x 500 od. 1000 mm

Artikel Nr.: PDR150-ABDG0500/1000-30/10-V2A

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### Gitterrost zu Aschl PDR200-30/10 V2A

Pressrost aus Edelstahl 1.4301, MW 30/10 mm, TS 30/3 mm Einfachgleitschutz im Füllstab, gebeizt und passiviert, Abm.: 200 x 500 od. 1000 mm

Artikel Nr.: PDR200-ABDG0500/1000-30/10-V2A

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### Gitterrost zu Aschl PDR100-10/30 V2A

Pressrost aus Edelstahl 1.4301, MW 10/30 mm, TS 30/3 mm Einfachgleitschutz im Füllstab, gebeizt und passiviert, Abm.: 100 x 500 od. 1000 mm

Artikel Nr.: PDR100-ABDG0500/1000-10/30-V2A

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### Gitterrost zu Aschl PDR150-10/30 V2A

Pressrost aus Edelstahl 1.4301, MW 10/30 mm, TS 30/3 mm Einfachgleitschutz im Füllstab, gebeizt und passiviert, Abm.: 150 x 500 od. 1000 mm

Artikel Nr.: PDR150-ABDG0500/1000-10/30-V2A

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### Gitterrost zu Aschl PDR200-10/30 V2A

Pressrost aus Edelstahl 1.4301, MW 10/30 mm, TS 30/3 mm Einfachgleitschutz im Füllstab, gebeizt und passiviert, Abm.: 200 x 500 od. 1000 mm

Artikel Nr.: PDR200-ABDG0500/1000-10/30-V2A

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

## Gitterrost verzinkt

### Gitterrost zu Aschl PDR100-30/10 Vz

Pressrost verzinkt, MW 30/10 mm, TS 30/3 mm Einfachgleitschutz im Füllstab, gebeizt und passiviert, Abm.: 100 x 500 od. 1000 mm

Artikel Nr.: PDR100-ABDG0500/1000-30/10-VZ

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### Gitterrost zu Aschl PDR150-30/10 Vz

Pressrost verzinkt, MW 30/10 mm, TS 30/3 mm Einfachgleitschutz im Füllstab, gebeizt und passiviert, Abm.: 150 x 500 od. 1000 mm

Artikel Nr.: PDR150-ABDG0500/1000-30/10-VZ

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### Gitterrost zu Aschl PDR200-30/10 Vz

Pressrost verzinkt, MW 30/10 mm, TS 30/3 mm Einfachgleitschutz im Füllstab, gebeizt und passiviert, Abm.: 200 x 500 od. 1000 mm

Artikel Nr.: PDR200-ABDG0500/1000-30/10-VZ

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### Gitterrost zu Aschl PDR100-10/30 Vz

Pressrost verzinkt, MW 10/30 mm, TS 30/3 mm Einfachgleitschutz im Füllstab, gebeizt und passiviert, Abm.: 100 x 500 od. 1000 mm

Artikel Nr.: PDR100-ABDG0500/1000-10/30-VZ

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### Gitterrost zu Aschl PDR150-10/30 Vz

Pressrost verzinkt, MW 10/30 mm, TS 30/3 mm Einfachgleitschutz im Füllstab, gebeizt und passiviert, Abm.: 150 x 500 od. 1000 mm

Artikel Nr.: PDR150-ABDG0500/1000-10/30-VZ

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### Gitterrost zu Aschl PDR200-10/30 Vz

Pressrost verzinkt, MW 10/30 mm, TS 30/3 mm Einfachgleitschutz im Füllstab, gebeizt und passiviert, Abm.: 200 x 500 od. 1000 mm

Artikel Nr.: PDR200-ABDG0500/1000-10/30-VZ

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

## Zubehör

### Endstück zu Aschl PDR100-END

Endstück aus Edelstahl rostfrei 1.4301,

Blechstärke 2 mm,  kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

mit Flanschplatte inkl. Schrauben und NBR Dichtung

(zu jeder Entwässerungslinie werden 2 Endstücke benötigt)

Art. Nr.:PDR100-END

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### Endstück zu Aschl PDR150-END

Endstück aus Edelstahl rostfrei 1.4301,

Blechstärke 2 mm,  kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

mit Flanschplatte inkl. Schrauben und NBR Dichtung

(zu jeder Entwässerungslinie werden 2 Endstücke benötigt)

Art. Nr.:PDR150-END

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### Endstück zu Aschl PDR200-END

Endstück aus Edelstahl rostfrei 1.4301,

Blechstärke 2 mm,  kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

mit Flanschplatte inkl. Schrauben und NBR Dichtung

(zu jeder Entwässerungslinie werden 2 Endstücke benötigt)

Art. Nr.:PDR200-END

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### Bodenverankerungsplatten zu Aschl PDR100/150/200

Schraubplättchen aus Edelstahl 1.4301 mit 1 x  M8 Gewinde und

1 x Loch  Ø 9 mm, zur Verankerung der Rinne mit dem Unterbau,

(empfohlen werden 2 Stück je Laufmeter)

Abm.: 20 x 25 x 2 mm

Art. Nr.: PDR-SCHRPL

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

## Guss-Asphalt-Variante

## Breite 100

### ASCHL Securin 100-0500Asphalt

Rinne aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), zur Einbindung in Flächen für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Parkhäuser, exakte, stufenlose Höhenjustierung von oben bedienbar, komplett mit Bodenverankerung, schräger Rinnenboden für hohlraumfreies vergießen, Rinnenkörper dicht verschweißt mit Verlängerungsflansch, Flanschdichtung öl- und benzinbeständig, vierfach verschraubt, Rinnen im Baukastensystem endlos verlängerbar ohne Schweißarbeiten, umlaufende Anschlussleiste für formschlüssige Verbindung des Bodenbelages an den Rinnenkörper, Anschlussleiste dicht mit Rinnenkörper verbunden, Entwässerung in den Rinnenkörper durch Drainagespalt & Lochung, längslaufend über die gesamte Rinnenlänge, Oberkante Anschlussflansch 35 mm unter Oberkante Rinne, fester Halt der Abdeckroste durch Verankerung der Roste direkt am Rostauflager ohne Spannungen in den Rinnenkörper zu leiten, Rostauflagehöhe 30 mm, Rinnenhöhe 75 mm

Wassereinlaufbreite 103 mm, Rinnenbreite 111 mm

Wassereinlauflänge 500 mm, Material Auflager 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Artikel Nr.: PDRA100-0500

Optional: V4A (Material V4A)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.      +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax      +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:                   office@aschl-edelstahl.com

Website:   www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Securin 100-1000Asphalt

Rinne aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), zur Einbindung in Flächen für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Parkhäuser, exakte, stufenlose Höhenjustierung von oben bedienbar, komplett mit Bodenverankerung, schräger Rinnenboden für hohlraumfreies vergießen, Rinnenkörper dicht verschweißt mit Verlängerungsflansch, Flanschdichtung öl- und benzinbeständig, vierfach verschraubt, Rinnen im Baukastensystem endlos verlängerbar ohne Schweißarbeiten, umlaufende Anschlussleiste für formschlüssige Verbindung des Bodenbelages an den Rinnenkörper, Anschlussleiste dicht mit Rinnenkörper verbunden, Entwässerung in den Rinnenkörper durch Drainagespalt & Lochung, längslaufend über die gesamte Rinnenlänge, Oberkante Anschlussflansch 35 mm unter Oberkante Rinne, fester Halt der Abdeckroste durch Verankerung der Roste direkt am Rostauflager ohne Spannungen in den Rinnenkörper zu leiten, Rostauflagehöhe 30 mm, Rinnenhöhe 75 mm

Wassereinlaufbreite 103 mm, Rinnenbreite 111 mm

Wassereinlauflänge 1000 mm, Material Auflager 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Artikel Nr.: PDRA100-1000

Optional: V4A (Material V4A)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.      +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax      +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:                   office@aschl-edelstahl.com

Website:   www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Securin 100-2000Asphalt

Rinne aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), zur Einbindung in Flächen für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Parkhäuser, exakte, stufenlose Höhenjustierung von oben bedienbar, komplett mit Bodenverankerung, schräger Rinnenboden für hohlraumfreies vergießen, Rinnenkörper dicht verschweißt mit Verlängerungsflansch, Flanschdichtung öl- und benzinbeständig, vierfach verschraubt, Rinnen im Baukastensystem endlos verlängerbar ohne Schweißarbeiten, umlaufende Anschlussleiste für formschlüssige Verbindung des Bodenbelages an den Rinnenkörper, Anschlussleiste dicht mit Rinnenkörper verbunden, Entwässerung in den Rinnenkörper durch Drainagespalt & Lochung, längslaufend über die gesamte Rinnenlänge, Oberkante Anschlussflansch 35 mm unter Oberkante Rinne, fester Halt der Abdeckroste durch Verankerung der Roste direkt am Rostauflager ohne Spannungen in den Rinnenkörper zu leiten, Rostauflagehöhe 30 mm, Rinnenhöhe 75 mm

Wassereinlaufbreite 103 mm, Rinnenbreite 111 mm

Wassereinlauflänge 2000 mm, Material Auflager 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Artikel Nr.: PDRA100-2000

Optional: V4A (Material V4A)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.      +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax      +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:                   office@aschl-edelstahl.com

Website:   www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Securin 100-3000Asphalt

Rinne aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), zur Einbindung in Flächen für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Parkhäuser, exakte, stufenlose Höhenjustierung von oben bedienbar, komplett mit Bodenverankerung, schräger Rinnenboden für hohlraumfreies vergießen, Rinnenkörper dicht verschweißt mit Verlängerungsflansch, Flanschdichtung öl- und benzinbeständig, vierfach verschraubt, Rinnen im Baukastensystem endlos verlängerbar ohne Schweißarbeiten, umlaufende Anschlussleiste für formschlüssige Verbindung des Bodenbelages an den Rinnenkörper, Anschlussleiste dicht mit Rinnenkörper verbunden, Entwässerung in den Rinnenkörper durch Drainagespalt & Lochung, längslaufend über die gesamte Rinnenlänge, Oberkante Anschlussflansch 35 mm unter Oberkante Rinne, fester Halt der Abdeckroste durch Verankerung der Roste direkt am Rostauflager ohne Spannungen in den Rinnenkörper zu leiten, Rostauflagehöhe 30 mm, Rinnenhöhe 75 mm

Wassereinlaufbreite 103 mm, Rinnenbreite 111 mm

Wassereinlauflänge 3000 mm, Material Auflager 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Artikel Nr.: PDRA100-3000

Optional: V4A (Material V4A)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.      +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax      +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:                   office@aschl-edelstahl.com

Website:   www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Securin 100-6000Asphalt

Rinne aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), zur Einbindung in Flächen für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Parkhäuser, exakte, stufenlose Höhenjustierung von oben bedienbar, komplett mit Bodenverankerung, schräger Rinnenboden für hohlraumfreies vergießen, Rinnenkörper dicht verschweißt mit Verlängerungsflansch, Flanschdichtung öl- und benzinbeständig, vierfach verschraubt, Rinnen im Baukastensystem endlos verlängerbar ohne Schweißarbeiten, umlaufende Anschlussleiste für formschlüssige Verbindung des Bodenbelages an den Rinnenkörper, Anschlussleiste dicht mit Rinnenkörper verbunden, Entwässerung in den Rinnenkörper durch Drainagespalt & Lochung, längslaufend über die gesamte Rinnenlänge, Oberkante Anschlussflansch 35 mm unter Oberkante Rinne, fester Halt der Abdeckroste durch Verankerung der Roste direkt am Rostauflager ohne Spannungen in den Rinnenkörper zu leiten, Rostauflagehöhe 30 mm, Rinnenhöhe 75 mm

Wassereinlaufbreite 103 mm, Rinnenbreite 111 mm

Wassereinlauflänge 6000 mm, Material Auflager 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Artikel Nr.: PDRA100-6000

Optional: V4A (Material V4A)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.      +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax      +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:                   office@aschl-edelstahl.com

Website:   www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Securin 100-0500A Asphalt

Rinne aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), mit Ablaufstutzen DN70, zur Einbindung in Flächen für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Parkhäuser, exakte, stufenlose Höhenjustierung von oben bedienbar, komplett mit Bodenverankerung, schräger Rinnenboden für hohlraumfreies vergießen, Rinnenkörper dicht verschweißt mit Verlängerungsflansch, Flanschdichtung öl- und benzinbeständig, vierfach verschraubt, Rinnen im Baukastensystem endlos verlängerbar ohne Schweißarbeiten, umlaufende Anschlussleiste für formschlüssige Verbindung des Bodenbelages an den Rinnenkörper, Anschlussleiste dicht mit Rinnenkörper verbunden, Entwässerung in den Rinnenkörper durch Drainagespalt & Lochung, längslaufend über die gesamte Rinnenlänge, Oberkante Anschlussflansch 35 mm unter Oberkante Rinne, fester Halt der Abdeckroste durch Verankerung der Roste direkt am Rostauflager ohne Spannungen in den Rinnenkörper zu leiten, Rostauflagehöhe 30 mm, Rinnenhöhe 75 mm

Wassereinlaufbreite 103 mm, Rinnenbreite 111 mm

Wassereinlauflänge 500 mm, Material Auflager 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Artikel Nr.: PDRA100-0500A

Optional: V4A (Material V4A)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.      +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax      +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:                   office@aschl-edelstahl.com

Website:   www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

## Breite 150

### ASCHL Securin 150-0500Asphalt

Rinne aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), zur Einbindung in Flächen für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Parkhäuser, exakte, stufenlose Höhenjustierung von oben bedienbar, komplett mit Bodenverankerung, schräger Rinnenboden für hohlraumfreies vergießen, Rinnenkörper dicht verschweißt mit Verlängerungsflansch, Flanschdichtung öl- und benzinbeständig, vierfach verschraubt, Rinnen im Baukastensystem endlos verlängerbar ohne Schweißarbeiten, umlaufende Anschlussleiste für formschlüssige Verbindung des Bodenbelages an den Rinnenkörper, Anschlussleiste dicht mit Rinnenkörper verbunden, Entwässerung in den Rinnenkörper durch Drainagespalt & Lochung, längslaufend über die gesamte Rinnenlänge, Oberkante Anschlussflansch 35 mm unter Oberkante Rinne, fester Halt der Abdeckroste durch Verankerung der Roste direkt am Rostauflager ohne Spannungen in den Rinnenkörper zu leiten, Rostauflagehöhe 30 mm, Rinnenhöhe 75 mm

Wassereinlaufbreite 153 mm, Rinnenbreite 161 mm

Wassereinlauflänge 500 mm, Material Auflager 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Artikel Nr.: PDRA150-0500

Optional: V4A (Material V4A)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.      +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax      +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:                   office@aschl-edelstahl.com

Website:   www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Securin 150-1000Asphalt

Rinne aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), zur Einbindung in Flächen für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Parkhäuser, exakte, stufenlose Höhenjustierung von oben bedienbar, komplett mit Bodenverankerung, schräger Rinnenboden für hohlraumfreies vergießen, Rinnenkörper dicht verschweißt mit Verlängerungsflansch, Flanschdichtung öl- und benzinbeständig, vierfach verschraubt, Rinnen im Baukastensystem endlos verlängerbar ohne Schweißarbeiten, umlaufende Anschlussleiste für formschlüssige Verbindung des Bodenbelages an den Rinnenkörper, Anschlussleiste dicht mit Rinnenkörper verbunden, Entwässerung in den Rinnenkörper durch Drainagespalt & Lochung, längslaufend über die gesamte Rinnenlänge, Oberkante Anschlussflansch 35 mm unter Oberkante Rinne, fester Halt der Abdeckroste durch Verankerung der Roste direkt am Rostauflager ohne Spannungen in den Rinnenkörper zu leiten, Rostauflagehöhe 30 mm, Rinnenhöhe 75 mm

Wassereinlaufbreite 153 mm, Rinnenbreite 161 mm

Wassereinlauflänge 1000 mm, Material Auflager 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Artikel Nr.: PDRA150-1000

Optional: V4A (Material V4A)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.      +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax      +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:                   office@aschl-edelstahl.com

Website:   www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Securin 150-2000Asphalt

Rinne aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), zur Einbindung in Flächen für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Parkhäuser, exakte, stufenlose Höhenjustierung von oben bedienbar, komplett mit Bodenverankerung, schräger Rinnenboden für hohlraumfreies vergießen, Rinnenkörper dicht verschweißt mit Verlängerungsflansch, Flanschdichtung öl- und benzinbeständig, vierfach verschraubt, Rinnen im Baukastensystem endlos verlängerbar ohne Schweißarbeiten, umlaufende Anschlussleiste für formschlüssige Verbindung des Bodenbelages an den Rinnenkörper, Anschlussleiste dicht mit Rinnenkörper verbunden, Entwässerung in den Rinnenkörper durch Drainagespalt & Lochung, längslaufend über die gesamte Rinnenlänge, Oberkante Anschlussflansch 35 mm unter Oberkante Rinne, fester Halt der Abdeckroste durch Verankerung der Roste direkt am Rostauflager ohne Spannungen in den Rinnenkörper zu leiten, Rostauflagehöhe 30 mm, Rinnenhöhe 75 mm

Wassereinlaufbreite 153 mm, Rinnenbreite 161 mm

Wassereinlauflänge 2000 mm, Material Auflager 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Artikel Nr.: PDRA150-2000

Optional: V4A (Material V4A)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.      +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax      +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:                   office@aschl-edelstahl.com

Website:   www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Securin 150-3000Asphalt

Rinne aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), zur Einbindung in Flächen für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Parkhäuser, exakte, stufenlose Höhenjustierung von oben bedienbar, komplett mit Bodenverankerung, schräger Rinnenboden für hohlraumfreies vergießen, Rinnenkörper dicht verschweißt mit Verlängerungsflansch, Flanschdichtung öl- und benzinbeständig, vierfach verschraubt, Rinnen im Baukastensystem endlos verlängerbar ohne Schweißarbeiten, umlaufende Anschlussleiste für formschlüssige Verbindung des Bodenbelages an den Rinnenkörper, Anschlussleiste dicht mit Rinnenkörper verbunden, Entwässerung in den Rinnenkörper durch Drainagespalt & Lochung, längslaufend über die gesamte Rinnenlänge, Oberkante Anschlussflansch 35 mm unter Oberkante Rinne, fester Halt der Abdeckroste durch Verankerung der Roste direkt am Rostauflager ohne Spannungen in den Rinnenkörper zu leiten, Rostauflagehöhe 30 mm, Rinnenhöhe 75 mm

Wassereinlaufbreite 153 mm, Rinnenbreite 161 mm

Wassereinlauflänge 3000 mm, Material Auflager 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Artikel Nr.: PDRA150-3000

Optional: V4A (Material V4A)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.      +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax      +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:                   office@aschl-edelstahl.com

Website:   www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Securin 150-6000Asphalt

Rinne aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), zur Einbindung in Flächen für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Parkhäuser, exakte, stufenlose Höhenjustierung von oben bedienbar, komplett mit Bodenverankerung, schräger Rinnenboden für hohlraumfreies vergießen, Rinnenkörper dicht verschweißt mit Verlängerungsflansch, Flanschdichtung öl- und benzinbeständig, vierfach verschraubt, Rinnen im Baukastensystem endlos verlängerbar ohne Schweißarbeiten, umlaufende Anschlussleiste für formschlüssige Verbindung des Bodenbelages an den Rinnenkörper, Anschlussleiste dicht mit Rinnenkörper verbunden, Entwässerung in den Rinnenkörper durch Drainagespalt & Lochung, längslaufend über die gesamte Rinnenlänge, Oberkante Anschlussflansch 35 mm unter Oberkante Rinne, fester Halt der Abdeckroste durch Verankerung der Roste direkt am Rostauflager ohne Spannungen in den Rinnenkörper zu leiten, Rostauflagehöhe 30 mm, Rinnenhöhe 75 mm

Wassereinlaufbreite 153 mm, Rinnenbreite 161 mm

Wassereinlauflänge 6000 mm, Material Auflager 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Artikel Nr.: PDRA150-6000

Optional: V4A (Material V4A)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.      +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax      +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:                   office@aschl-edelstahl.com

Website:   www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Securin 150-0500A Asphalt

Rinne aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), mit Ablaufstutzen DN70, zur Einbindung in Flächen für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Parkhäuser, exakte, stufenlose Höhenjustierung von oben bedienbar, komplett mit Bodenverankerung, schräger Rinnenboden für hohlraumfreies vergießen, Rinnenkörper dicht verschweißt mit Verlängerungsflansch, Flanschdichtung öl- und benzinbeständig, vierfach verschraubt, Rinnen im Baukastensystem endlos verlängerbar ohne Schweißarbeiten, umlaufende Anschlussleiste für formschlüssige Verbindung des Bodenbelages an den Rinnenkörper, Anschlussleiste dicht mit Rinnenkörper verbunden, Entwässerung in den Rinnenkörper durch Drainagespalt & Lochung, längslaufend über die gesamte Rinnenlänge, Oberkante Anschlussflansch 35 mm unter Oberkante Rinne, fester Halt der Abdeckroste durch Verankerung der Roste direkt am Rostauflager ohne Spannungen in den Rinnenkörper zu leiten, Rostauflagehöhe 30 mm, Rinnenhöhe 75 mm

Wassereinlaufbreite 153 mm, Rinnenbreite 161 mm

Wassereinlauflänge 500 mm, Material Auflager 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Artikel Nr.: PDRA150-0500A

Optional: V4A (Material V4A)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.      +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax      +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:                   office@aschl-edelstahl.com

Website:   www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

## Breite 200

### ASCHL Securin 200-0500Asphalt

Rinne aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), zur Einbindung in Flächen für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Parkhäuser, exakte, stufenlose Höhenjustierung von oben bedienbar, komplett mit Bodenverankerung, schräger Rinnenboden für hohlraumfreies vergießen, Rinnenkörper dicht verschweißt mit Verlängerungsflansch, Flanschdichtung öl- und benzinbeständig, vierfach verschraubt, Rinnen im Baukastensystem endlos verlängerbar ohne Schweißarbeiten, umlaufende Anschlussleiste für formschlüssige Verbindung des Bodenbelages an den Rinnenkörper, Anschlussleiste dicht mit Rinnenkörper verbunden, Entwässerung in den Rinnenkörper durch Drainagespalt & Lochung, längslaufend über die gesamte Rinnenlänge, Oberkante Anschlussflansch 35 mm unter Oberkante Rinne, fester Halt der Abdeckroste durch Verankerung der Roste direkt am Rostauflager ohne Spannungen in den Rinnenkörper zu leiten, Rostauflagehöhe 30 mm, Rinnenhöhe 75 mm

Wassereinlaufbreite 203 mm, Rinnenbreite 211 mm

Wassereinlauflänge 500 mm, Material Auflager 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Artikel Nr.: PDRA200-0500

Optional: V4A (Material V4A)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.      +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax      +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:                   office@aschl-edelstahl.com

Website:   www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Securin 200-1000Asphalt

Rinne aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), zur Einbindung in Flächen für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Parkhäuser, exakte, stufenlose Höhenjustierung von oben bedienbar, komplett mit Bodenverankerung, schräger Rinnenboden für hohlraumfreies vergießen, Rinnenkörper dicht verschweißt mit Verlängerungsflansch, Flanschdichtung öl- und benzinbeständig, vierfach verschraubt, Rinnen im Baukastensystem endlos verlängerbar ohne Schweißarbeiten, umlaufende Anschlussleiste für formschlüssige Verbindung des Bodenbelages an den Rinnenkörper, Anschlussleiste dicht mit Rinnenkörper verbunden, Entwässerung in den Rinnenkörper durch Drainagespalt & Lochung, längslaufend über die gesamte Rinnenlänge, Oberkante Anschlussflansch 35 mm unter Oberkante Rinne, fester Halt der Abdeckroste durch Verankerung der Roste direkt am Rostauflager ohne Spannungen in den Rinnenkörper zu leiten, Rostauflagehöhe 30 mm, Rinnenhöhe 75 mm

Wassereinlaufbreite 203 mm, Rinnenbreite 211 mm

Wassereinlauflänge 1000 mm, Material Auflager 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Artikel Nr.: PDRA200-1000

Optional: V4A (Material V4A)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.      +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax      +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:                   office@aschl-edelstahl.com

Website:   www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Securin 200-2000Asphalt

Rinne aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), zur Einbindung in Flächen für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Parkhäuser, exakte, stufenlose Höhenjustierung von oben bedienbar, komplett mit Bodenverankerung, schräger Rinnenboden für hohlraumfreies vergießen, Rinnenkörper dicht verschweißt mit Verlängerungsflansch, Flanschdichtung öl- und benzinbeständig, vierfach verschraubt, Rinnen im Baukastensystem endlos verlängerbar ohne Schweißarbeiten, umlaufende Anschlussleiste für formschlüssige Verbindung des Bodenbelages an den Rinnenkörper, Anschlussleiste dicht mit Rinnenkörper verbunden, Entwässerung in den Rinnenkörper durch Drainagespalt & Lochung, längslaufend über die gesamte Rinnenlänge, Oberkante Anschlussflansch 35 mm unter Oberkante Rinne, fester Halt der Abdeckroste durch Verankerung der Roste direkt am Rostauflager ohne Spannungen in den Rinnenkörper zu leiten, Rostauflagehöhe 30 mm, Rinnenhöhe 75 mm

Wassereinlaufbreite 203 mm, Rinnenbreite 211 mm

Wassereinlauflänge 2000 mm, Material Auflager 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Artikel Nr.: PDRA200-2000

Optional: V4A (Material V4A)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.      +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax      +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:                   office@aschl-edelstahl.com

Website:   www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Securin 200-3000Asphalt

Rinne aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), zur Einbindung in Flächen für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Parkhäuser, exakte, stufenlose Höhenjustierung von oben bedienbar, komplett mit Bodenverankerung, schräger Rinnenboden für hohlraumfreies vergießen, Rinnenkörper dicht verschweißt mit Verlängerungsflansch, Flanschdichtung öl- und benzinbeständig, vierfach verschraubt, Rinnen im Baukastensystem endlos verlängerbar ohne Schweißarbeiten, umlaufende Anschlussleiste für formschlüssige Verbindung des Bodenbelages an den Rinnenkörper, Anschlussleiste dicht mit Rinnenkörper verbunden, Entwässerung in den Rinnenkörper durch Drainagespalt & Lochung, längslaufend über die gesamte Rinnenlänge, Oberkante Anschlussflansch 35 mm unter Oberkante Rinne, fester Halt der Abdeckroste durch Verankerung der Roste direkt am Rostauflager ohne Spannungen in den Rinnenkörper zu leiten, Rostauflagehöhe 30 mm, Rinnenhöhe 75 mm

Wassereinlaufbreite 203 mm, Rinnenbreite 211 mm

Wassereinlauflänge 3000 mm, Material Auflager 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Artikel Nr.: PDRA200-3000

Optional: V4A (Material V4A)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.      +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax      +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:                   office@aschl-edelstahl.com

Website:   www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Securin 200-6000Asphalt

Rinne aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), zur Einbindung in Flächen für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Parkhäuser, exakte, stufenlose Höhenjustierung von oben bedienbar, komplett mit Bodenverankerung, schräger Rinnenboden für hohlraumfreies vergießen, Rinnenkörper dicht verschweißt mit Verlängerungsflansch, Flanschdichtung öl- und benzinbeständig, vierfach verschraubt, Rinnen im Baukastensystem endlos verlängerbar ohne Schweißarbeiten, umlaufende Anschlussleiste für formschlüssige Verbindung des Bodenbelages an den Rinnenkörper, Anschlussleiste dicht mit Rinnenkörper verbunden, Entwässerung in den Rinnenkörper durch Drainagespalt & Lochung, längslaufend über die gesamte Rinnenlänge, Oberkante Anschlussflansch 35 mm unter Oberkante Rinne, fester Halt der Abdeckroste durch Verankerung der Roste direkt am Rostauflager ohne Spannungen in den Rinnenkörper zu leiten, Rostauflagehöhe 30 mm, Rinnenhöhe 75 mm

Wassereinlaufbreite 203 mm, Rinnenbreite 211 mm

Wassereinlauflänge 6000 mm, Material Auflager 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Artikel Nr.: PDRA200-6000

Optional: V4A (Material V4A)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.      +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax      +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:                   office@aschl-edelstahl.com

Website:   www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Securin 200-0500A Asphalt

Rinne aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), mit Ablaufstutzen DN70, zur Einbindung in Flächen für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Parkhäuser, exakte, stufenlose Höhenjustierung von oben bedienbar, komplett mit Bodenverankerung, schräger Rinnenboden für hohlraumfreies vergießen, Rinnenkörper dicht verschweißt mit Verlängerungsflansch, Flanschdichtung öl- und benzinbeständig, vierfach verschraubt, Rinnen im Baukastensystem endlos verlängerbar ohne Schweißarbeiten, umlaufende Anschlussleiste für formschlüssige Verbindung des Bodenbelages an den Rinnenkörper, Anschlussleiste dicht mit Rinnenkörper verbunden, Entwässerung in den Rinnenkörper durch Drainagespalt & Lochung, längslaufend über die gesamte Rinnenlänge, Oberkante Anschlussflansch 35 mm unter Oberkante Rinne, fester Halt der Abdeckroste durch Verankerung der Roste direkt am Rostauflager ohne Spannungen in den Rinnenkörper zu leiten, Rostauflagehöhe 30 mm, Rinnenhöhe 75 mm

Wassereinlaufbreite 203 mm, Rinnenbreite 211 mm

Wassereinlauflänge 500 mm, Material Auflager 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Artikel Nr.: PDRA200-0500A

Optional: V4A (Material V4A)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.      +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax      +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:                   office@aschl-edelstahl.com

Website:   www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

## Abdeckungen zu Securin

## Paneel V2A

### Abdeckung zu Aschl PDR100 V2A

Sicherheitspaneelabdeckung aus 2 mm Edelstahlblech, 1.4301, Enden offen, 32 mm hoch,

befahrbar Klasse C250, Abm.: 500 od.1000 x 100 x 32 mm

Artikel Nr.: PDR100-ABD0500/1000 V2A

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### Abdeckung zu Aschl PDR150 V2A

Sicherheitspaneelabdeckung aus 2 mm Edelstahlblech, 1.4301, Enden offen, 32 mm hoch

befahrbar Klasse C250, Abm.: 500 od.1000 x 100 x 32 mm

Artikel Nr.: PDR150-ABD0500/1000 V2A

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### Abdeckung zu Aschl PDR200 V2A

Sicherheitspaneelabdeckung aus 2 mm Edelstahlblech, 1.4301, Enden offen, 32 mm hoch

befahrbar Klasse C250, Abm: 500 od.1000 x 100 x 32 mm

Artikel Nr.: PDR200-ABD0500/1000 V2A

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

## Paneel verzinkt

### Abdeckung zu Aschl PDR100 Vz

Sicherheitspaneelabdeckung aus 2 mm verzinkten Stahl, Enden offen, 32 mm hoch

befahrbar Klasse C250, Abm.: 500 od.1000 x 100 x 32 mm

Artikel Nr.: PDR100-ABD0500/1000

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### Abdeckung zu Aschl PDR150 Vz

Sicherheitspaneelabdeckung aus 2 m verzinkten Stahl, Enden offen, 32 mm hoch

befahrbar Klasse C250, Abm.: 500 od.1000 x 100 x 32 mm

Artikel Nr.: PDR150-ABD0500/1000

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### Abdeckung zu Aschl PDR200 Vz

Sicherheitspaneelabdeckung aus 2 mm verzinkten Stahl, Enden offen, 32 mm hoch

befahrbar Klasse C250, Abm.: 500 od.1000 x 100 x 32 mm

Artikel Nr.: PDR200-ABD0500/1000

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

## Gitterroste

## Gitterrost V2A

### Gitterrost zu Aschl PDR100-30/10 V2A

Pressrost aus Edelstahl 1.4301, MW 30/10 mm, TS 30/3 mm Einfachgleitschutz im Füllstab, gebeizt und passiviert, Abm.: 100 x 500 od. 1000 mm

Artikel Nr.: PDR100-ABDG0500/1000-30/10-V2A

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### Gitterrost zu Aschl PDR150-30/10 V2A

Pressrost aus Edelstahl 1.4301, MW 30/10 mm, TS 30/3 mm Einfachgleitschutz im Füllstab, gebeizt und passiviert, Abm.: 150 x 500 od. 1000 mm

Artikel Nr.: PDR150-ABDG0500/1000-30/10-V2A

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### Gitterrost zu Aschl PDR200-30/10 V2A

Pressrost aus Edelstahl 1.4301, MW 30/10 mm, TS 30/3 mm Einfachgleitschutz im Füllstab, gebeizt und passiviert, Abm.: 200 x 500 od. 1000 mm

Artikel Nr.: PDR200-ABDG0500/1000-30/10-V2A

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### Gitterrost zu Aschl PDR100-10/30 V2A

Pressrost aus Edelstahl 1.4301, MW 10/30 mm, TS 30/3 mm Einfachgleitschutz im Füllstab, gebeizt und passiviert, Abm.: 100 x 500 od. 1000 mm

Artikel Nr.: PDR100-ABDG0500/1000-10/30-V2A

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### Gitterrost zu Aschl PDR150-10/30 V2A

Pressrost aus Edelstahl 1.4301, MW 10/30 mm, TS 30/3 mm Einfachgleitschutz im Füllstab, gebeizt und passiviert, Abm.: 150 x 500 od. 1000 mm

Artikel Nr.: PDR150-ABDG0500/1000-10/30-V2A

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### Gitterrost zu Aschl PDR200-10/30 V2A

Pressrost aus Edelstahl 1.4301, MW 10/30 mm, TS 30/3 mm Einfachgleitschutz im Füllstab, gebeizt und passiviert, Abm.: 200 x 500 od. 1000 mm

Artikel Nr.: PDR200-ABDG0500/1000-10/30-V2A

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

## Gitterrost verzinkt

### Gitterrost zu Aschl PDR100-30/10 Vz

Pressrost verzinkt, MW 30/10 mm, TS 30/3 mm Einfachgleitschutz im Füllstab, gebeizt und passiviert, Abm.: 100 x 500 od. 1000 mm

Artikel Nr.: PDR100-ABDG0500/1000-30/10-VZ

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### Gitterrost zu Aschl PDR150-30/10 Vz

Pressrost verzinkt, MW 30/10 mm, TS 30/3 mm Einfachgleitschutz im Füllstab, gebeizt und passiviert, Abm.: 150 x 500 od. 1000 mm

Artikel Nr.: PDR150-ABDG0500/1000-30/10-VZ

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### Gitterrost zu Aschl PDR200-30/10 Vz

Pressrost verzinkt, MW 30/10 mm, TS 30/3 mm Einfachgleitschutz im Füllstab, gebeizt und passiviert, Abm.: 200 x 500 od. 1000 mm

Artikel Nr.: PDR200-ABDG0500/1000-30/10-VZ

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### Gitterrost zu Aschl PDR100-10/30 Vz

Pressrost verzinkt, MW 10/30 mm, TS 30/3 mm Einfachgleitschutz im Füllstab, gebeizt und passiviert, Abm.: 100 x 500 od. 1000 mm

Artikel Nr.: PDR100-ABDG0500/1000-10/30-VZ

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### Gitterrost zu Aschl PDR150-10/30 Vz

Pressrost verzinkt, MW 10/30 mm, TS 30/3 mm Einfachgleitschutz im Füllstab, gebeizt und passiviert, Abm.: 150 x 500 od. 1000 mm

Artikel Nr.: PDR150-ABDG0500/1000-10/30-VZ

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### Gitterrost zu Aschl PDR200-10/30 Vz

Pressrost verzinkt, MW 10/30 mm, TS 30/3 mm Einfachgleitschutz im Füllstab, gebeizt und passiviert, Abm.: 200 x 500 od. 1000 mm

Artikel Nr.: PDR200-ABDG0500/1000-10/30-VZ

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

## Zubehör

### Endstück zu Aschl PDRA100-END Asphalt

Endstück aus Edelstahl rostfrei 1.4301,

Blechstärke 2 mm,  kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

mit Flanschplatte inkl. Schrauben und NBR Dichtung

(zu jeder Entwässerungslinie werden 2 Endstücke benötigt)

Art. Nr.:PDRA100-END

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### Endstück zu Aschl PDRA150-END Asphalt

Endstück aus Edelstahl rostfrei 1.4301,

Blechstärke 2 mm,  kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

mit Flanschplatte inkl. Schrauben und NBR Dichtung

(zu jeder Entwässerungslinie werden 2 Endstücke benötigt)

Art. Nr.:PDRA150-END

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### Endstück zu Aschl PDRA200-END Asphalt

Endstück aus Edelstahl rostfrei 1.4301,

Blechstärke 2 mm,  kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

mit Flanschplatte inkl. Schrauben und NBR Dichtung

(zu jeder Entwässerungslinie werden 2 Endstücke benötigt)

Art. Nr.:PDRA200-END

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### Bodenverankerungsplatten zu Aschl PDR100/150/200

Schraubplättchen aus Edelstahl 1.4301 mit 1 x  M8 Gewinde und

1 x Loch  Ø 9 mm, zur Verankerung der Rinne mit dem Unterbau,

(empfohlen werden 2 Stück je Laufmeter)

Abm.: 20 x 25 x 2 mm

Art. Nr.: PDR-SCHRPL

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig