# Inhaltsverzeichnis

Sanitärabläufe	6

Typ 100 (Mini)	6

ASCHL Sanitärablauf 1W100DN50KO	6

ASCHL Sanitärablauf 1W100DN50KO-1A	6

Typ 150 – senkrechter Ablauf	7

ASCHL Sanitärablauf 2S150DN70	7

ASCHL Sanitärablauf 2S150DN100	7

Typ 150 – senkrecht mit Rinnenanschluss	8

ASCHL Sanitärablauf 2S150DN70KO-1A – 4A	8

ASCHL Sanitärablauf 2S150DN100KO-1A bis 4A	8

Typ 150 – waagerechter Ablauf	9

ASCHL Sanitärablauf 2W150DN70	9

Typ 150 – waagerecht mit Rinnenanschluss	9

ASCHL Sanitärablauf 2W150DN70KO-1A bis 4A	9

Typ 220, 1-teilig – senkrechter Ablauf	10

ASCHL Sanitärablauf 1S220DN70	10

ASCHL Sanitärablauf 1S220DN100	10

Typ 220, 1-teilig – senkrechter + Rinnenanschluss	11

ASCHL Sanitärablauf 1S220DN70-1A bis 4A	11

ASCHL Sanitärablauf 1S220DN100-1A bis 4A	11

Typ 220, 1-teilig – waagerechter Ablauf	12

ASCHL Sanitärablauf 1W220DN70	12

ASCHL Sanitärablauf 1W220DN100	12

Typ 220, 1-teilig – waagerecht + Rinnenanschluss	13

ASCHL Sanitärablauf 1W220DN70-1A bis 4A	13

ASCHL Sanitärablauf 1W220DN100-1A bis 4A	13

Typ 220, 2-teilig – senkrechter Ablauf	14

ASCHL Sanitärablauf 2S220DN70	14

ASCHL Sanitärablauf 2S220DN100	14

ASCHL Sanitärablauf 2S220DN150	15

Typ 220, 2-teilig – senkrecht + Rinnenanschluss	15

ASCHL Sanitärablauf 2S220DN70-1A bis 4A	15

ASCHL Sanitärablauf 2S220DN100-1A bis 4A	16

ASCHL Sanitärablauf 2S220DN150-1A bis 4A	16

Typ 220, 2-teilig – waagerechter Ablauf	17

ASCHL Sanitärablauf 2W220DN100	17

ASCHL Sanitärablauf 2W220DN150	17

Typ 220, 2-teilig – waagerecht + Rinnenanschluss	18

ASCHL Sanitärablauf 2W220DN100-1A bis 4A	18

ASCHL Sanitärablauf 2W220DN150-1A bis 4A	18

Typ 150, 2-teilig – verfliesbar senkrechter Ablauf – V4A	19

ASCHL Sanitärablauf 2SVF150DN070-V4A	19

ASCHL Sanitärablauf 2SVF150DN100-V4A	19

Typ 150, 2-teilig – verfliesbar senkrechter Ablauf – V4A + Rinnenanschluss	20

ASCHL Sanitärablauf 2SVF150DN070KO-1A bis 4A-V4A	20

ASCHL Sanitärablauf 2SVF150DN100KO-1A bis 4A-V4A	20

Typ 150, 2-teilig – verfliesbar waagrechter Ablauf – V4A	21

ASCHL Sanitärablauf 2WVF150DN070-V4A	21

Typ 150, 2-teilig – verfliesbar waagrechter Ablauf – V4A + Rinnenanschluss	21

ASCHL Sanitärablauf 2WVF150DN070KO-1A bis 4A-V4A	21

Zubehör	22

ASCHL Klemmflansch für Sanitärablauf	22

ASCHL Klebeflansch oben f. Sanitärablauf mit Rohrschelle	22

ASCHL Klebeflansch unten f. Sanitärablauf	22

Abdeckungen	23

ASCHL Abdeckung für ES Ø212 x 10 mm Sanitär	23

ASCHL Abdeckung für ES Ø212  Spiralschlitz Sanitär	23

Brandschutz für Sanitärabläufe	24

ASCHL Brandschutzkit BSK220/070-EI45	24

ASCHL Brandschutzkit BSK220/100-EI45	24

ASCHL Brandschutzkit BSK220/070-EI60	25

ASCHL Brandschutzkit BSK220/070-EI90	25

ASCHL Brandschutzkit BSK220/100-EI60	26

ASCHL Brandschutzkit BSK220/100-EI90	26

ASCHL Brandschutzkit BSK250/070-EI90	27

ASCHL Brandschutzkit BSK250/100-EI60	27

ASCHL Brandschutzkit BSK300/150-EI60	28

Badrinnen	28

randlos	28

ASCHL Badrinne randlos 1000 mm	28

ASCHL Badrinne randlos 2000 mm	29

ASCHL Badrinne randlos 3000 mm	29

ASCHL Badrinne randlos 4000 mm	30

ASCHL Badrinne randlos 5000 mm	30

ASCHL Badrinne randlos 6000 mm	31

ASCHL Badrinne randlos 6000 mm – Verlängerter Typ B	31

Zubehör	32

ASCHL Flanschverbindung an Badrinne	32

ASCHL Eck- oder T-Verbindung an Badrinne	32

ASCHL Montageplatte an Badrinne	32

Sparin	33

ASCHL SPArin randlos 1000 mm	33

ASCHL SPArin randlos 2000 mm	33

ASCHL SPArin randlos 3000 mm	34

ASCHL SPArin randlos 4000 mm	34

ASCHL SPArin randlos 5000 mm	35

ASCHL SPArin randlos 6000 mm	35

ASCHL SPArin randlos 6000 mm – Verlängerter Typ B	36

ASCHL SPArin randlos Laufmeter-Artikel	36

ASCHL SPArin randlos – Verlängerter Typ B - Laufmeter-Artikel	37

Einzel-Duschrinnen	37

Classic ohne Hochzug	37

ASCHL Duschrinne CLASSIC randlos 700 mm	37

ASCHL Duschrinne CLASSIC randlos 800 mm	38

ASCHL Duschrinne CLASSIC randlos 900 mm	38

ASCHL Duschrinne CLASSIC randlos 1000 mm	39

ASCHL Duschrinne CLASSIC randlos 1250 mm	39

Classic - 1-seitiger Hochzug	40

ASCHL Duschrinne CLASSIC randlos und 1-seitiger Hochzug 700 mm	40

ASCHL Duschrinne CLASSIC randlos und 1-seitiger Hochzug 800 mm	40

ASCHL Duschrinne CLASSIC randlos und 1-seitiger Hochzug 900 mm	41

ASCHL Duschrinne CLASSIC randlos und 1-seitiger Hochzug 1000 mm	41

ASCHL Duschrinne CLASSIC randlos und 1-seitiger Hochzug 1250 mm	42

Classic – 3-seitiger Hochzug	42

ASCHL Duschrinne CLASSIC randlos und 3-seitiger Hochzug 800 mm	42

ASCHL Duschrinne CLASSIC randlos und 3-seitiger Hochzug 900 mm	43

ASCHL Duschrinne CLASSIC randlos und 3-seitiger Hochzug 1000 mm	43

ASCHL Duschrinne CLASSIC randlos und 3-seitiger Hochzug 1250 mm	44

Classic Abdeckungen, Typ „ohne HZ“ oder „HZ1“	44

ASCHL Duschrinne Abdeckung Edelstahl Design 700	44

ASCHL Duschrinne Abdeckung verfliesbar 700	45

ASCHL Duschrinne Abdeckung Edelstahl Design 800	45

ASCHL Duschrinne Abdeckung verfliesbar 800	46

ASCHL Duschrinne Abdeckung Edelstahl Design 900	46

ASCHL Duschrinne Abdeckung verfliesbar 900	47

ASCHL Duschrinne Abdeckung Edelstahl Design 1000	47

ASCHL Duschrinne Abdeckung verfliesbar 1000	48

ASCHL Duschrinne Abdeckung Edelstahl Design 1250	48

ASCHL Duschrinne Abdeckung verfliesbar 1250	49

Classic Abdeckungen, Typ „HZ3“	49

ASCHL Duschrinne Abdeckung Edelstahl Design 800	49

ASCHL Duschrinne Abdeckung verfliesbar 800	50

ASCHL Duschrinne Abdeckung Edelstahl Design 900	50

ASCHL Duschrinne Abdeckung verfliesbar 900	51

ASCHL Duschrinne Abdeckung Edelstahl Design 1000	51

ASCHL Duschrinne Abdeckung verfliesbar 1000	52

ASCHL Duschrinne Abdeckung Edelstahl Design 1250	52

ASCHL Duschrinne Abdeckung verfliesbar 1250	53

Zubehör	53

ASCHL Abdichtset für Duschrinnen	53

Einzel-Duschrinnen +	54

Classic+ ohne Hochzug	54

ASCHL Duschrinne CLASSIC+ randlos 700 mm	54

ASCHL Duschrinne CLASSIC+ randlos 800 mm	54

ASCHL Duschrinne CLASSIC+ randlos 900 mm	55

ASCHL Duschrinne CLASSIC+ randlos 1000 mm	55

ASCHL Duschrinne CLASSIC+ randlos 1250 mm	56

Classic+  1-seitiger Hochzug	56

ASCHL Duschrinne CLASSIC+ randlos und 1-seitiger Hochzug 700 mm	56

ASCHL Duschrinne CLASSIC+ randlos und 1-seitiger Hochzug 800 mm	57

ASCHL Duschrinne CLASSIC+ randlos und 1-seitiger Hochzug 900 mm	57

ASCHL Duschrinne CLASSIC+ randlos und 1-seitiger Hochzug 1000 mm	58

ASCHL Duschrinne CLASSIC+ randlos und 1-seitiger Hochzug 1250 mm	58

Classic+ – 3-seitiger Hochzug	59

ASCHL Duschrinne CLASSIC+ randlos und 3-seitiger Hochzug 800 mm	59

ASCHL Duschrinne CLASSIC+ randlos und 3-seitiger Hochzug 900 mm	59

ASCHL Duschrinne CLASSIC+ randlos und 3-seitiger Hochzug 1000 mm	60

ASCHL Duschrinne CLASSIC+ randlos und 3-seitiger Hochzug 1250 mm	60

Classic+ Abdeckungen, Typ „ohne HZ“ oder „HZ1“	61

ASCHL Duschrinne+ Abdeckung Edelstahl Design 700	61

ASCHL Duschrinne+ Abdeckung verfliesbar 700	61

ASCHL Duschrinne+ Abdeckung Edelstahl Design 800	62

ASCHL Duschrinne+ Abdeckung verfliesbar 800	62

ASCHL Duschrinne+ Abdeckung Edelstahl Design 900	63

ASCHL Duschrinne+ Abdeckung verfliesbar 900	63

ASCHL Duschrinne+ Abdeckung Edelstahl Design 1000	64

ASCHL Duschrinne+ Abdeckung verfliesbar 1000	64

ASCHL Duschrinne+ Abdeckung Edelstahl Design 1250	65

ASCHL Duschrinne+ Abdeckung verfliesbar 1250	65

Classic+ Abdeckungen, Typ „HZ3“	66

ASCHL Duschrinne+ Abdeckung Edelstahl Design 800	66

ASCHL Duschrinne+ Abdeckung verfliesbar 800	66

ASCHL Duschrinne+ Abdeckung Edelstahl Design 900	67

ASCHL Duschrinne+ Abdeckung verfliesbar 900	67

ASCHL Duschrinne+ Abdeckung Edelstahl Design 1000	68

ASCHL Duschrinne+ Abdeckung verfliesbar 1000	68

ASCHL Duschrinne+ Abdeckung Edelstahl Design 1250	69

ASCHL Duschrinne+ Abdeckung verfliesbar 1250	69

Zubehör	70

ASCHL Abdichtset für Duschrinnen	70

Esthetic - Rinnen	70

ASCHL Duschrinne Esthetic EDE700KO mm.	70

ASCHL Duschrinne Esthetic EDE700HZ1 mm	71

Esthetic - Abdeckungen	71

ASCHL Duschrinne Abdeckung Standard 700	71

ASCHL Duschrinne Abdeckung verfliesbar 700	72

Zubehör	72

ASCHL Abdichtset für Duschrinnen	72

EVO - Rinnen	73

ASCHL Einzelduschrinne EVO 800mm WKO	73

ASCHL Einzelduschrinne EVO 1000mm WKO	73

ASCHL Einzelduschrinne EVO 800mm WKO HZ1	74

ASCHL Einzelduschrinne EVO 1000mm WKO HZ1	74

EVO - Abdeckungen	75

ASCHL Abdeckung Standard für EVO 800	75

ASCHL Abdeckung Welle für EVO 800	75

ASCHL Abdeckung Steinauflage für EVO 800	76

ASCHL Abdeckung Fliesentasse für EVO 800	76

ASCHL Abdeckung Standard für EVO 1000	77

ASCHL Abdeckung Welle für EVO 1000	77

ASCHL Abdeckung Steinauflage für EVO 1000	78

ASCHL Abdeckung Fliesentasse für EVO 1000	78

Zubehör	79

ASCHL Abdichtset für Duschrinnen	79

Reihen-Duschrinnen	79

Ohne Hochzug	79

ASCHL Reihenduschrinne 1000 mm	79

ASCHL Reihenduschrinne 2000 mm	80

ASCHL Reihenduschrinne 3000 mm	80

ASCHL Reihenduschrinne 4000 mm	81

ASCHL Reihenduschrinne 5000 mm	81

ASCHL Reihenduschrinne 6000 mm	82

1-seitiger Hochzug	82

ASCHL Reihenduschrinne 1000 mm HZ1	82

ASCHL Reihenduschrinne 2000 mm HZ1	83

ASCHL Reihenduschrinne 3000 mm HZ1	83

ASCHL Reihenduschrinne 4000 mm HZ1	84

ASCHL Reihenduschrinne 5000 mm HZ1	84

ASCHL Reihenduschrinne 6000 mm HZ1	85

3-seitiger Hochzug	85

ASCHL Reihenduschrinne 1000 mm HZ3	85

ASCHL Reihenduschrinne 2000 mm HZ3	86

ASCHL Reihenduschrinne 3000 mm HZ3	86

ASCHL Reihenduschrinne 4000 mm HZ3	87

ASCHL Reihenduschrinne 5000 mm HZ3	87

ASCHL Reihenduschrinne 6000 mm HZ3	88

Abdeckungen	88

ASCHL Reihenduschrinne Abdeckung Dreikantrost 5/50/20/2	88

ASCHL Reihenduschrinne Abdeckung Kunststoffstegrost	89

ASCHL Reihenduschrinne Abdeckung Langlochung	89

ASCHL Reihenduschrinne Abdeckung Langlochung schräg	90

ASCHL Reihenduschrinne Abdeckung Rundlochung	90

ASCHL Reihenduschrinne Abdeckung Tropfen lfm	91

ASCHL Reihenduschrinne Abdeckung Welle lfm	91

ASCHL Reihenduschrinne Abdeckung Fliesentasse lfm	92

Zubehör	92

ASCHL Abdichtset für Duschrinnen	92

Reihen-Duschrinnen +	93

Ohne Hochzug	93

ASCHL Reihenduschrinne+ 1000 mm	93

ASCHL Reihenduschrinne+ 2000 mm	94

ASCHL Reihenduschrinne+ 3000 mm	94

ASCHL Reihenduschrinne+ 4000 mm	95

ASCHL Reihenduschrinne+ 5000 mm	95

ASCHL Reihenduschrinne+ 6000 mm	96

1-seitiger Hochzug	97

ASCHL Reihenduschrinne+ 1000 mm HZ1	97

ASCHL Reihenduschrinne+ 2000 mm HZ1	98

ASCHL Reihenduschrinne+ 3000 mm HZ1	98

ASCHL Reihenduschrinne+ 4000 mm HZ1	99

ASCHL Reihenduschrinne+ 5000 mm HZ1	99

ASCHL Reihenduschrinne+ 6000 mm HZ1	100

3-seitiger Hochzug	100

ASCHL Reihenduschrinne+ 1000 mm HZ3	100

ASCHL Reihenduschrinne+ 2000 mm HZ3	101

ASCHL Reihenduschrinne+ 3000 mm HZ3	101

ASCHL Reihenduschrinne+ 4000 mm HZ3	102

ASCHL Reihenduschrinne+ 5000 mm HZ3	102

ASCHL Reihenduschrinne+ 6000 mm HZ3	103

Abdeckungen +	103

ASCHL Reihenduschrinne Abdeckung Dreikantrost 5/50/20/2	103

ASCHL Reihenduschrinne Abdeckung Kunststoffstegrost	104

ASCHL Reihenduschrinne Abdeckung Langlochung	104

ASCHL Reihenduschrinne Abdeckung Langlochung schräg	105

ASCHL Reihenduschrinne Abdeckung Rundlochung	105

ASCHL Reihenduschrinne Abdeckung Tropfen lfm	106

ASCHL Reihenduschrinne Abdeckung Welle lfm	106

ASCHL Reihenduschrinne Abdeckung Fliesentasse lfm	107

Zubehör	107

ASCHL Abdichtset für Duschrinnen	107

# Sanitärabläufe

## Typ 100 (Mini)

### ASCHL Sanitärablauf 1W100DN50KO

Bodenablauf 1-teilig, kpl. aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Einlauf 106 x 106 mm, Ablauf DN 50 waagrecht, umlaufender Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FFOK, kpl. mit herausnehmbarem Geruchsverschluss aus Edelstahl, abnehmbare Abdeckung mit Lochung, barfuß begehbar, Ablaufgesamthöhe 117 mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablaufleistung ca. 0,65 l/sec.

Artikel Nr: 1W100DN050KO

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Sanitärablauf 1W100DN50KO-1A

Bodenablauf 1-teilig, kpl. aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Einlauf 106 x 106 mm, Ablauf DN 50 waagrecht, umlaufender Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FFOK, kpl. mit herausnehmbarem Geruchsverschluss aus Edelstahl, mit abnehmbarer Abdeckung, barfuß begehbar, Zulaufstutzen DN40, Ablaufgesamthöhe 170 mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablaufleistung ca. 0,65 l/sec.

Artikel Nr: 1W100DN050KO-1A

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

## Typ 150 – senkrechter Ablauf

### ASCHL Sanitärablauf 2S150DN70

Sanitärablauf 2-teilig, aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Oberteil höhenverstellbar, drehbar und um 10° neigbar, Abm. 155 x 155 mm, kpl. herausnehmbarer Geruchsverschluss, Abdeckplatte verschraubt, Quadratlochung, Ablauf DN 70 senkrecht, Ablaufleistung 1,10 l/sec.

Artikel Nr: 2S150DN070

Optional: KOSAN (Klebeflansch oben für 1. Dichtebene) - KUSAN (Klebeflansch unten) - PUSAN (Pressflansch unten)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Sanitärablauf 2S150DN100

Sanitärablauf 2-teilig, aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Oberteil höhenverstellbar, drehbar und um 10° neigbar, Abm. 155 x 155 mm, kpl. herausnehmbarer Geruchsverschluss, Abdeckplatte verschraubt, Quadratlochung, Ablauf DN 100 senkrecht, Ablaufleistung 1,25 l/sec.

Artikel Nr: 2S150DN100

Optional: KOSAN (Klebeflansch oben für 1. Dichtebene) - KUSAN (Klebeflansch unten) - PUSAN (Pressflansch unten)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

## Typ 150 – senkrecht mit Rinnenanschluss

### ASCHL Sanitärablauf 2S150DN70KO-1A – 4A

Sanitärablauf 2-teilig, aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Oberteil höhenverstellbar, drehbar und um 10° neigbar, Abm. 155 x 155 mm, kpl. herausnehmbarer Geruchsverschluss, Abdeckplatte verschraubt, Quadratlochung, Zwischenteil mit Klebeflansch, 1 Zulauf DN 40, Ablauf DN 70 senkrecht, Ablaufleistung ca. 1,20 l/sec.

Artikel Nr: 2S150DN070KO-1A-4A

Optional: - KUSAN (Klebeflansch unten für 2. Dichtebene) - PUSAN (Pressflansch unten) – BSK-EI45 (Brandschutzkit)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Sanitärablauf 2S150DN100KO-1A bis 4A

Sanitärablauf 2-teilig, aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Oberteil höhenverstellbar, drehbar und um 10° neigbar, Abm. 155 x 155 mm, kpl. herausnehmbarer Geruchsverschluss, Abdeckplatte verschraubt, Quadratlochung, Zwischenteil mit Klebeflansch, 1 Zulauf DN 40, Ablauf DN 100 senkrecht, Ablaufleistung 1,20 l/sec.

Artikel Nr: 2S150DN100KO-1A-4A

Optional: - KUSAN (Klebeflansch unten für 2. Dichtebene) - PUSAN (Pressflansch unten) - BSK-EI45 (Brandschutzkit)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

## Typ 150 – waagerechter Ablauf

### ASCHL Sanitärablauf 2W150DN70

Sanitärablauf 2-teilig, aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Oberteil höhenverstellbar, drehbar und um 10° neigbar, Abm. 155 x 155 mm, kpl. herausnehmbarer Geruchsverschluss, Abdeckplatte verschraubt, Quadratlochung, Ablauf DN 70 waagrecht, Ablaufleistung 1,0 l/sec.

Artikel Nr: 2W150DN070

Optional: - KOSAN (Klebeflansch oben für 1. Dichtebene) - KUSAN (Klebeflansch unten) - PUSAN (Pressflansch unten)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

## Typ 150 – waagerecht mit Rinnenanschluss

### ASCHL Sanitärablauf 2W150DN70KO-1A bis 4A

Sanitärablauf 2-teilig, aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Oberteil höhenverstellbar, drehbar und um 10° neigbar, Abm. 155 x 155 mm, kpl. herausnehmbarer Geruchsverschluss, Abdeckplatte verschraubt, Quadratlochung, Zwischenteil mit Klebeflansch, 1 Zulauf DN 40, Ablauf DN 70 waagrecht, Ablaufleistung ca. 1,20 l/sec.

Artikel Nr: 2W150DN070KO-1A-4A

Optional: - KUSAN (Klebeflansch unten für 1. Dichtebene) - PUSAN (Pressflansch unten)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

## Typ 220, 1-teilig – senkrechter Ablauf

### ASCHL Sanitärablauf 1S220DN70

Bodenablauf - einteilig, komplett aus Edelstahl, Materialstärke 3 mm, Material 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Fliesenanschlussplatte 250 x 250 mm, Einlauf Ø 220 mm, komplett herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, mit Sanitärabdeckung 2 mm, verschraubt, barfuß begehbar, Ablauf DN 70 senkrecht, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablaufleistung ca. 2,0 l/sec.

Artikel Nr: 1S220DN070

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) – BSK-EI60 (Brandschutzkit)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Sanitärablauf 1S220DN100

Bodenablauf - einteilig, komplett aus Edelstahl, Materialstärke 3 mm, Material V2A, 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Fliesenanschlussplatte 250x 250 mm, Einlauf Ø 220 mm, komplett herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, mit Sanitärabdeckung 2 mm, barfuß begehbar, Ablauf DN 100 senkrecht, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablaufleistung ca. 2,0 l/sec.

Artikel Nr: 1S220DN100

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - BSK-EI60 (Brandschutzkit)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

## Typ 220, 1-teilig – senkrechter + Rinnenanschluss

### ASCHL Sanitärablauf 1S220DN70-1A bis 4A

Bodenablauf - einteilig, für Anschluss von Badrinnen bis 12 Meter geeignet, komplett aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Materialstärke 3 mm, Fliesenanschlussplatte 250 x 250 mm, Einlauf Ø 220 mm, komplett herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, mit Sanitärabdeckung 2 mm, barfuß begehbar, Ablauf DN 70 senkrecht, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablaufleistung ca. 3,5 l/sec.

Artikel Nr: 1S220DN070-1A-4A

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - BSK-EI90 (Brandschutzkit)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Sanitärablauf 1S220DN100-1A bis 4A

Bodenablauf - einteilig, für Anschluss von Badrinnen bis 12 Meter geeignet, komplett aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Materialstärke 3 mm, Fliesenanschlussplatte 250 x 250 mm, Einlauf Ø 220 mm, komplett herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, mit Sanitärabdeckung 2 mm, barfuß begehbar, Ablauf DN 100 senkrecht, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablaufleistung ca. 3,9 l/sec.

Artikel Nr: 1S220DN100-1A-4A

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - BSK-EI90 (Brandschutzkit)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

## Typ 220, 1-teilig – waagerechter Ablauf

### ASCHL Sanitärablauf 1W220DN70

Bodenablauf - einteilig, komplett aus Edelstahl Materialstärke 3 mm, Material V2A, 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Fliesenanschlussplatte 250 x 250 mm, Einlauf Ø 220 mm, komplett herausnehmbarer Geruchs- verschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, mit Sanitärabdeckplatte 2 mm, barfuß begehbar, Ablauf DN 70 waagrecht, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablaufleistung ca. 2,0 l/sec.

Artikel Nr: 1W220DN070

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Sanitärablauf 1W220DN100

Bodenablauf - einteilig, komplett aus Edelstahl, Materialstärke 3 mm, Material V2A, 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Fliesenanschlussplatte 250 x 250 mm, Einlauf Ø 220 mm, komplett herausnehmbarer Geruchs- verschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, mit Sanitärabdeckplatte 2 mm, barfuß begehbar, Ablauf DN 100 waagrecht, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablaufleistung ca. 2,0 l/sec.

Artikel Nr: 1W220DN100

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

## Typ 220, 1-teilig – waagerecht + Rinnenanschluss

### ASCHL Sanitärablauf 1W220DN70-1A bis 4A

Bodenablauf - einteilig, für Anschluss von Badrinnen bis 12 Meter geeignet, komplett aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Materialstärke 3 mm, Fliesenanschlussplatte 250 x 250 mm, Einlauf Ø 220 mm, komplett herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, mit Sanitärabdeckplatte 3 mm, verschraubt, barfuß begehbar, Ablauf DN 70 waagrecht, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablaufleistung ca. 2,55l/sec.

Artikel Nr: 1W220DN070-1A-4A

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Sanitärablauf 1W220DN100-1A bis 4A

Bodenablauf - einteilig, für Anschluss von Badrinnen bis 12 Meter geeignet, komplett aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Materialstärke 3 mm, Fliesenanschlussplatte 250 x 250 mm, Einlauf Ø 220 mm, komplett herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, mit Sanitärabdeckplatte 2mm, barfuß begehbar, Ablauf DN 100 waagrecht, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablaufleistung ca. 2,60 l/sec.

Artikel Nr: 1W220DN100-1A-4A

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

## Typ 220, 2-teilig – senkrechter Ablauf

### ASCHL Sanitärablauf 2S220DN70

Bodenablauf 2-teilig, kpl. aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Oberteil mit Justierschrauben höheneinstellbar, Einlauf Ø 220 mm, Fliesenanschlussplatte 250 x 250 mm, Materialstärke 5 mm, Ablaufkörper mit Anschlussrand, kpl. herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, mit Sanitärabdeckung 2 mm, barfuß begehbar, Erdungsmöglichkeit, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablauf DN 70 senkrecht, Ablaufleistung ca. 3,5 l/sec.

Artikel Nr: 2S220DN070

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - ESKU (Klebeflansch unten) - ESPU (Pressflansch unten) – BSK-EI90 (Brandschutzkit)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Sanitärablauf 2S220DN100

Bodenablauf 2-teilig, kpl. aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Oberteil mit Justierschrauben höheneinstellbar, Einlauf Ø 220 mm, Fliesenanschlussplatte 250 x 250 mm, Materialstärke 5 mm, Ablaufkörper mit Anschlussrand, kpl. herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, mit Sanitärabdeckung 2 mm, barfuß begehbar, Erdungsmöglichkeit, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablauf DN 100 senkrecht, Ablaufleistung ca. 3,90 l/sec.

Artikel Nr: 2S220DN100

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - ESKU (Klebeflansch unten) - ESPU (Pressflansch unten) - BSK-EI60 (Brandschutzkit)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Sanitärablauf 2S220DN150

Bodenablauf 2-teilig, kpl. aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Oberteil mit Justierschrauben höheneinstellbar, Einlauf Ø 220 mm, Fliesenanschlussplatte 250 x 250 mm, Materialstärke 5mm, Ablaufkörper mit Anschlussrand, kpl. herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, mit Sanitärabdeckung 2 mm, barfuß begehbar, Erdungsmöglichkeit, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablauf DN 150 senkrecht, Ablaufleistung ca. 4,0 l/sec.

Artikel Nr: 2S220DN150

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - ESKU (Klebeflansch unten) - ESPU (Pressflansch unten) - BSK-EI60 (Brandschutzkit)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

## Typ 220, 2-teilig – senkrecht + Rinnenanschluss

### ASCHL Sanitärablauf 2S220DN70-1A bis 4A

Bodenablauf 2-teilig, kpl. aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Anschluss von Badrinnen bis 12 Meter geeignet, Oberteil mit Justierschrauben höheneinstellbar, Einlauf Ø 220 mm, Fliesenanschlussplatte 250 x 250 mm, Materialstärke 5 mm, Ablaufkörper mit Anschlussrand, kpl. herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, mit Sanitärabdeckung 2 mm, barfuß begehbar, Erdungsmöglichkeit, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablauf DN 70 senkrecht, Ablaufleistung ca. 3,5 l/sec.

Artikel Nr: 2S220DN070-1A-4A

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - ESKU (Klebeflansch unten) - ESPU (Pressflansch unten) - BSK-EI90 (Brandschutzkit)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Sanitärablauf 2S220DN100-1A bis 4A

Bodenablauf 2-teilig, kpl. aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Anschluss von Badrinnen bis 12 Meter geeignet, Oberteil mit Justierschrauben höheneinstellbar, Einlauf Ø 220 mm, Fliesenanschlussplatte 250 x 250 mm, Materialstärke 5 mm, Ablaufkörper mit Anschlussrand, kpl. herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, mit Sanitärabdeckung 2 mm, barfuß begehbar, Erdungsmöglichkeit, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablauf DN 100 senkrecht, Ablaufleistung ca. 3,9 l/sec.

Artikel Nr: 2S220DN100-1A-4A

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - ESKU (Klebeflansch unten) - ESPU (Pressflansch unten) - BSK-EI60 (Brandschutzkit)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Sanitärablauf 2S220DN150-1A bis 4A

Bodenablauf 2-teilig, kpl. aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Anschluss von Badrinnen bis 12 Meter geeignet, Oberteil mit Justierschrauben höheneinstellbar, Einlauf Ø 220 mm, Fliesenanschlussplatte 250 x 250 mm, Materialstärke 5 mm, Ablaufkörper mit Anschlussrand, kpl. herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, mit Sanitärabdeckung 2 mm, barfuß begehbar, Erdungsmöglichkeit, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablauf DN 150 senkrecht, Ablaufleistung ca. 4,0 l/sec.

Artikel Nr: 2S220DN150-1A-4A

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - ESKU (Klebeflansch unten) - ESPU (Pressflansch unten)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

## Typ 220, 2-teilig – waagerechter Ablauf

### ASCHL Sanitärablauf 2W220DN100

Bodenablauf 2-teilig, kpl. aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Oberteil mit Justierschrauben höheneinstellbar, Einlauf Ø 220 mm, Fliesenanschlussplatte 250 x 250 mm, Materialstärke 5 mm, Ablaufkörper mit Anschlussrand, kpl. herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, mit Sanitärabdeckung 2 mm, barfuß begehbar, Erdungsmöglichkeit, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablauf DN 100 waagrecht, Ablaufleistung ca. 3,35 l/sec.

Artikel Nr: 2W220DN100

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - ESKU (Klebeflansch unten) - ESPU (Pressflansch unten)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Sanitärablauf 2W220DN150

Bodenablauf 2-teilig, kpl. aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Oberteil mit Justierschrauben höheneinstellbar, Einlauf Ø 220 mm, Fliesenanschlussplatte 250 x 250 mm, Materialstärke 5 mm, Ablaufkörper mit Anschlussrand, kpl. herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, mit Sanitärabdeckung 2 mm, verschraubbar, barfuß begehbar, Erdungsmöglichkeit, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablauf DN 150 waagrecht, Ablaufleistung ca. 4,0 l/sec.

Artikel Nr: 2W220DN150

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - ESKU (Klebeflansch unten) - ESPU (Pressflansch unten)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

## Typ 220, 2-teilig – waagerecht + Rinnenanschluss

### ASCHL Sanitärablauf 2W220DN100-1A bis 4A

Bodenablauf 2-teilig, kpl. aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Anschluss von Badrinnen bis 12 Meter geeignet, Oberteil mit Justierschrauben höheneinstellbar, Einlauf Ø 220 mm, Fliesenanschlussplatte 250 x 250 mm, Materialstärke 5 mm, Ablaufkörper mit Anschlussrand, kpl. herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, mit Sanitärabdeckung 2 mm, barfuß begehbar, Erdungsmöglichkeit, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablauf DN 100 waagrecht, Ablaufleistung ca. 3,35 l/sec.

Artikel Nr: 2W220DN100-1A-4A

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - ESKU (Klebeflansch unten) - ESPU (Pressflansch unten)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Sanitärablauf 2W220DN150-1A bis 4A

Bodenablauf 2-teilig, kpl. aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Anschluss von Badrinnen bis 12 Meter geeignet, Oberteil mit Justierschrauben höheneinstellbar, Einlauf Ø 220 mm, Fliesenanschlussplatte 250 x 250 mm, Materialstärke 5 mm, Ablaufkörper mit Anschlussrand, kpl. herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, mit Sanitärabdeckung 2 mm, barfuß begehbar, Erdungsmöglichkeit, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablauf DN 150 waagrecht, Ablaufleistung ca. 4,0 l/sec.

Artikel Nr: 2W220DN150-1A-4A

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - ESKU (Klebeflansch unten) - ESPU (Pressflansch unten)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

## Typ 150, 2-teilig – verfliesbar senkrechter Ablauf – V4A

### ASCHL Sanitärablauf 2SVF150DN070-V4A

Sanitärablauf 2-teilig, aus Edelstahl 1.4404, Oberteil höhenverstellbar, drehbar und um 10° neigbar, Abm. 150 x 150 mm, kpl. herausnehmbarer Geruchsverschluss, Abdecktasse verfliesbar, Ablauf DN 70 senkrecht, Ablaufleistung 1,0 l/sec.

Artikel Nr: 2SVF150DN070-V4A

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - ESKU (Klebeflansch unten) –

ESPU (Pressflansch unten)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Sanitärablauf 2SVF150DN100-V4A

Sanitärablauf 2-teilig, aus Edelstahl 1.4404, Oberteil höhenverstellbar, drehbar und um 10° neigbar, Abm. 150 x 150 mm, kpl. herausnehmbarer Geruchsverschluss, Abdecktasse verfliesbar, Ablauf DN 100 senkrecht, Ablaufleistung 1,0 l/sec.

Artikel Nr: 2SVF150DN100-V4A

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - ESKU (Klebeflansch unten) –

ESPU (Pressflansch unten)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

## Typ 150, 2-teilig – verfliesbar senkrechter Ablauf – V4A
+ Rinnenanschluss

### ASCHL Sanitärablauf 2SVF150DN070KO-1A bis 4A-V4A

Sanitärablauf 2-teilig, aus Edelstahl 1.4404, Oberteil höhenverstellbar, drehbar und um 10° neigbar, Abm. 150 x 150 mm, kpl. herausnehmbarer Geruchsverschluss, Abdecktasse verfliesbar, Zwischenteil mit Klebeflansch, 1 Zulauf DN 40, Ablauf DN 70 senkrecht, Ablaufleistung ca. 1,3 l/sec.

Artikel Nr: 2SVF150DN070KO-1A-4A

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - ESKU (Klebeflansch unten) –

ESPU (Pressflansch unten)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Sanitärablauf 2SVF150DN100KO-1A bis 4A-V4A

Sanitärablauf 2-teilig, aus Edelstahl 1.4404, Oberteil höhenverstellbar, drehbar und um 10° neigbar, Abm. 150 x 150 mm, kpl. herausnehmbarer Geruchsverschluss, Abdecktasse verfliesbar, Zwischenteil mit Klebeflansch, 1 Zulauf DN 40, Ablauf DN100 senkrecht, Ablaufleistung ca. 1,3 l/sec.

Artikel Nr: 2SVF150DN100KO-1A-4A

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - ESKU (Klebeflansch unten) –

ESPU (Pressflansch unten)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

## Typ 150, 2-teilig – verfliesbar waagrechter Ablauf – V4A

### ASCHL Sanitärablauf 2WVF150DN070-V4A

Sanitärablauf 2-teilig, aus Edelstahl 1.4404, Oberteil höhenverstellbar, drehbar und um 10° neigbar, Abm. 150 x 150 mm, kpl. herausnehmbarer Geruchsverschluss, Abdecktasse verfliesbar, Ablauf DN 70 waagrecht, Ablaufleistung 1,0 l/sec.

Artikel Nr: 2WVF150DN070-V4A

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - ESKU (Klebeflansch unten) –

ESPU (Pressflansch unten)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

## Typ 150, 2-teilig – verfliesbar waagrechter Ablauf – V4A
+ Rinnenanschluss

### ASCHL Sanitärablauf 2WVF150DN070KO-1A bis 4A-V4A

Sanitärablauf 2-teilig, aus Edelstahl 1.4404, Oberteil höhenverstellbar, drehbar und um 10° neigbar, Abm. 150 x 150 mm, kpl. herausnehmbarer Geruchsverschluss, Abdecktasse verfliesbar, Zwischenteil mit Klebeflansch, 1 Zulauf DN 40, Ablauf DN 70 waagrecht, Ablaufleistung ca. 1,3 l/sec.

Artikel Nr: 2WVF150DN070KO-1A-4A

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - ESKU (Klebeflansch unten) – 
ESPU (Pressflansch unten)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

## Zubehör

### ASCHL Klemmflansch für Sanitärablauf

Zwischenstück mit Klebeflansch und Klemmring, Material 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Klemmrand Ø240mm

Artikel Nr: KLEMMSAN

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Klebeflansch oben f. Sanitärablauf mit Rohrschelle

Zwischenstück mit Klebeflansch, aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Ø 215 mm, min. Abstand zur unteren Dichtebene ca. 65 mm

Artikel Nr: KOSAN-VK Ø 215 MM

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Klebeflansch unten f. Sanitärablauf

Zwischenstück mit Klebeflansch, 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Ø 250 mm

Artikel Nr: KUSAN

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

## Abdeckungen

### ASCHL Abdeckung für ES Ø212 x 10 mm Sanitär

Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), gewalzt, geschnitten, 10 mm stark, sauber entgratet, Anschnitt sauber, mit Sternschlitzmuster, Oberfläche geschliffen

Artikel Nr: ESA STE

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Abdeckung für ES Ø212  Spiralschlitz Sanitär

Abdeckung gedrückt, Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), 2mm, Oberfläche geschliffen, Rostauflagehöhe 10 mm, sauber entgratet, Unterseite gereinigt, verschliffen, und spiralförmigen Ausschnitten

Artikel Nr: ESASP-SANITÄR

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

## Brandschutz für Sanitärabläufe

### ASCHL Brandschutzkit BSK220/070-EI45

Brandschutzkit Klasse EI 45 für 2S150DN070-1ABC bis 4ABC, bestehend aus Brandschutzring Ø220/070 aus Mineralwolle 50 mm hoch, 150 kg / m³ nach Euroklasse A1/ EN 13501 Teil 1, Stopfmaterial aus Mineralwolle 30 kg / m³ nach Euroklasse A1/ EN 13501 Teil 1 und Brandschutzkleber.

Artikel Nr: BSK220/070-EI45

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Brandschutzkit BSK220/100-EI45

Brandschutzkit Klasse EI 45 für 2S150DN0100-1ABC bis 4ABC bestehend aus Brandschutzring Ø220/100 aus Mineralwolle 50 mm hoch, 150 kg / m³ nach Euroklasse A1/ EN 13501 Teil 1, Stopfmaterial aus Mineralwolle 30 kg / m³ nach Euroklasse A1/ EN 13501 Teil 1 und Brandschutzkleber.

Artikel Nr: BSK220/100-EI45

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Brandschutzkit BSK220/070-EI60

Brandschutzkit Klasse EI 60 für ESJS070, ESJS300DN070, und 1S220DN070 bestehend aus Brandschutzring Ø220/070 aus Mineralwolle 50 mm hoch, 150 kg / m³ nach Euroklasse A1/ EN 13501 Teil 1, Stopfmaterial aus Mineralwolle 30 kg / m³ nach Euroklasse A1/ EN 13501 Teil 1 und Brandschutzkleber.

Artikel Nr: BSK220/070-EI60

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Brandschutzkit BSK220/070-EI90

Brandschutzkit Klasse EI 90 für ESJS070-1ABC bis 4 ABC und 1S220DN070-1ABC bis 4ABC (betrifft Ausführungen mit verlängertem Oberteil), bestehend aus Brandschutzring Ø220/070 aus Mineralwolle 50 mm hoch, 150 kg / m³ nach Euroklasse A1/ EN 13501 Teil 1, Stopfmaterial aus Mineralwolle 30 kg / m³ nach Euroklasse A1/ EN 13501 Teil 1 und Brandschutzkleber.

Artikel Nr: BSK220/070-EI90

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Brandschutzkit BSK220/100-EI60

Brandschutzkit Klasse EI 60 für ESJS100, ESJS300DN100 und 1S220DN100 bestehend aus Brandschutzring Ø220/100 aus Mineralwolle 50 mm hoch, 40 mm 150 kg / m³ nach Euroklasse A1/ EN 13501 Teil 1, Stopfmaterial aus Mineralwolle 30 kg / m³ nach Euroklasse A1/ EN 13501 Teil 1 und Brandschutzkleber.

Artikel Nr: BSK220/100-EI60

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Brandschutzkit BSK220/100-EI90

Brandschutzkit Klasse EI 90 für ESJS100-1ABC bis 4 ABC, 1S220DN100-1ABC bis 4ABC (betrifft Ausführungen mit verlängertem Oberteil), bestehend aus Brandschutzring Ø220/100 aus Mineralwolle 50 mm hoch, 150 kg / m³ nach Euroklasse A1/ EN 13501 Teil 1, Stopfmaterial aus Mineralwolle 30 kg / m³ nach Euroklasse A1/ EN 13501 Teil 1 und Brandschutzkleber.

Artikel Nr: BSK220/100-EI90

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Brandschutzkit BSK250/070-EI90

Brandschutzkit Klasse EI 90 für ESS070-0ABC bis 4ABC, ESS200DN070, ESS300DN070 und 2S220DN070-0ABC bis 4ABC (betrifft Ausführungen mit verlängertem Oberteil), bestehend aus Brandschutzring Ø250/070 aus Mineralwolle 50 mm hoch, 150 kg / m³ nach Euroklasse A1/ EN 13501 Teil 1, Stopfmaterial aus Mineralwolle 30 kg / m³ nach Euroklasse A1/ EN 13501 Teil 1 und Brandschutzkleber.

Artikel Nr: BSK250/070-EI90

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Brandschutzkit BSK250/100-EI60

Brandschutzkit Klasse EI 60 für ESS100-0ABC bis 4ABC, ESS200DN100, ESS300DN100 und 2S220DN100-0ABC bis 4ABC (betrifft Ausführungen mit verlängertem Oberteil), bestehend aus Brandschutzring Ø250/100 aus Mineralwolle 50 mm hoch, 150 kg / m³ nach Euroklasse A1/ EN 13501 Teil 1, Stopfmaterial aus Mineralwolle 30 kg / m³ nach Euroklasse A1/ EN 13501 Teil 1 und Brandschutzkleber.

Artikel Nr: BSK250/100-EI60

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Brandschutzkit BSK300/150-EI60

Brandschutzkit Klasse EI 60 für ESS200DN150, ESS300DN150, ESS150-0ABC bis 4ABC und 2S220DN150-0ABC bis 4ABC, bestehend aus Brandschutzring Ø300/150 aus Mineralwolle 50 mm hoch, 150 kg / m³ nach Euroklasse A1/ EN 13501 Teil 1, Stopfmaterial aus Mineralwolle 30 kg / m³ nach Euroklasse A1/ EN 13501 Teil 1 und Brandschutzkleber.

Artikel Nr: BSK250/100-EI60

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

# Badrinnen

## randlos

### ASCHL Badrinne randlos 1000 mm

Badrinne aus Edelstahl 1.4571 (V4A), ohne umlaufenden Sichtsteg, randlos, mit umlaufendem Klebeflansch 15 mm unter FOK, mit Mauerankern, Ablaufstutzen DN 40, Wassereinlaufbreite 8 mm, Wassereinlauflänge 1000 mm

Artikel Nr: BARA1000KORL

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Badrinne randlos 2000 mm

Badrinne aus Edelstahl 1.4571 (V4A), ohne umlaufenden Sichtsteg, randlos, mit umlaufendem Klebeflansch 15 mm unter FOK, mit Mauerankern, Ablaufstutzen DN 40, Wassereinlaufbreite 8 mm, Wassereinlauflänge 2000 mm

Artikel Nr: BARA2000KORL

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Badrinne randlos 3000 mm

Badrinne aus Edelstahl 1.4571 (V4A), ohne umlaufenden Sichtsteg, randlos, mit umlaufendem Klebeflansch 15 mm unter FOK, mit Mauerankern, Ablaufstutzen DN 40, Wassereinlaufbreite 8 mm, Wassereinlauflänge 3000 mm

Artikel Nr: BARA3000KORL

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Badrinne randlos 4000 mm

Badrinne aus Edelstahl 1.4571 (V4A), ohne umlaufenden Sichtsteg, randlos, mit umlaufendem Klebeflansch 15 mm unter FOK, mit Mauerankern, Ablaufstutzen DN 40, Wassereinlaufbreite 8 mm, Wassereinlauflänge 4000 mm

Artikel Nr: BARA4000KORL

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Badrinne randlos 5000 mm

Badrinne aus Edelstahl 1.4571 (V4A), ohne umlaufenden Sichtsteg, randlos, mit umlaufendem Klebeflansch 15 mm unter FOK, mit Mauerankern, Ablaufstutzen DN 40, Wassereinlaufbreite 8 mm, Wassereinlauflänge 5000 mm

Artikel Nr: BARA5000KORL

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Badrinne randlos 6000 mm

Badrinne aus Edelstahl 1.4571 (V4A), ohne umlaufenden Sichtsteg, randlos, mit umlaufendem Klebeflansch 15 mm unter FOK, mit Mauerankern, Ablaufstutzen DN 40, Wassereinlaufbreite 8 mm, Wassereinlauflänge 6000 mm

Artikel Nr: BARA6000KORL

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Badrinne randlos 6000 mm – Verlängerter Typ B

Verlängerungsrinne Typ B, Badrinne aus Edelstahl 1.4571 (V4A), ohne umlaufendem Sichtsteg, randlos, mit umlaufendem Klebeflansch 15 mm unter FOK, mit Mauerankern, Zulaufstutzen DN40 auf UK 70 mm, Ablaufstutzen DN70 auf UK 100 mm, Rinnentiefe von 70 mm auf 100 mm,Wassereinlaufbreite: 8 mm,Wassereinlauflänge: 6000 mm

Artikel Nr: BARB6000KORL

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

## Zubehör

### ASCHL Flanschverbindung an Badrinne

Aus Edelstahl 1.4571 (V4A), mit dauerelastischem Dichtstoff und Schrauben

Artikel Nr: BARAFL

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Eck- oder T-Verbindung an Badrinne

Artikel Nr: ECKVERBARA

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Montageplatte an Badrinne

Aus Edelstahl 1.4571 (V4A), Abm.: 120 x 200 mm, zur Aufständerung von Kastenrinnen und Bodenwannen auf der schwarzen Isolierung, kein Durchbohren der Dichtebene mehr nötig

Artikel Nr: MONTAGEPLBARA

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

# Sparin

### ASCHL SPArin randlos 1000 mm

Badrinne aus Edelstahl 1.4571 (V4A), ohne umlaufendem Sichtsteg, randlos, mit umlaufendem Klebeflansch 15mm unter FOK, mit Mauerankern, Drainagelöcher zur Entwässerung der Dünnbettabdichtung, Ablaufstutzen DN 40, Wassereinlaufbreite: 8 mm, Wassereinlauflänge: 1000 mm

Artikel Nr: SPAA1000

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL SPArin randlos 2000 mm

Badrinne aus Edelstahl 1.4571 (V4A), ohne umlaufendem Sichtsteg, randlos, mit umlaufendem Klebeflansch 15mm unter FOK, mit Mauerankern, Drainagelöcher zur Entwässerung der Dünnbettabdichtung, Ablaufstutzen DN 40, Wassereinlaufbreite: 8 mm, Wassereinlauflänge: 2000 mm

Artikel Nr: SPAA2000

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL SPArin randlos 3000 mm

Badrinne aus Edelstahl 1.4571 (V4A), ohne umlaufendem Sichtsteg, randlos, mit umlaufendem Klebeflansch 15mm unter FOK, mit Mauerankern, Drainagelöcher zur Entwässerung der Dünnbettabdichtung, Ablaufstutzen DN 40, Wassereinlaufbreite: 8 mm, Wassereinlauflänge: 3000 mm

Artikel Nr: SPAA3000

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL SPArin randlos 4000 mm

Badrinne aus Edelstahl 1.4571 (V4A), ohne umlaufendem Sichtsteg, randlos, mit umlaufendem Klebeflansch 15mm unter FOK, mit Mauerankern, Drainagelöcher zur Entwässerung der Dünnbettabdichtung, Ablaufstutzen DN 40, Wassereinlaufbreite: 8 mm, Wassereinlauflänge: 4000 mm

Artikel Nr: SPAA4000

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL SPArin randlos 5000 mm

Badrinne aus Edelstahl 1.4571 (V4A), ohne umlaufendem Sichtsteg, randlos, mit umlaufendem Klebeflansch 15mm unter FOK, mit Mauerankern, Drainagelöcher zur Entwässerung der Dünnbettabdichtung, Ablaufstutzen DN 40, Wassereinlaufbreite: 8 mm, Wassereinlauflänge: 5000 mm

Artikel Nr: SPAA5000

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL SPArin randlos 6000 mm

Badrinne aus Edelstahl 1.4571 (V4A), ohne umlaufendem Sichtsteg, randlos, mit umlaufendem Klebeflansch 15mm unter FOK, mit Mauerankern, Drainagelöcher zur Entwässerung der Dünnbettabdichtung, Ablaufstutzen DN 40, Wassereinlaufbreite: 8 mm, Wassereinlauflänge: 6000 mm

Artikel Nr: SPAA6000

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL SPArin randlos 6000 mm – Verlängerter Typ B

Verlängerungsrinne Typ B, Badrinne aus Edelstahl 1.4571 (V4A), ohne umlaufendem Sichtsteg, randlos, mit umlaufendem Klebeflansch 15mm unter FOK mit Gefälle, mit Mauerankern, Drainagelöcher zur Entwässerung der Dünnbettabdichtung, Zulaufstutzen DN 40 und Ablaufstutzen DN 70, Rinnentiefe von 70 mm auf 100 mm, Wassereinlaufbreite: 8 mm, Wassereinlauflänge: 6000 mm

Artikel Nr: SPAB6000

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL SPArin randlos Laufmeter-Artikel

Badrinne aus Edelstahl 1.4571 (V4A), ohne umlaufendem Sichtsteg, randlos, mit umlaufendem Klebeflansch 15mm unter FOK, mit Mauerankern, Drainagelöcher zur Entwässerung
der Dünnbettabdichtung, Ablaufstutzen DN 40, Wassereinlaufbreite 8 mm,
Wassereinlauflänge ****mm Achtung! Laufmeterpreis versteht sich auf Rinnen ohne Eck- oder Flanschverbindungen. (Nur gerade Linien bis zu 12 m) Sonderanfertigungen auf Anfrage!

Artikel Nr: SPAA-LFM

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL SPArin randlos – Verlängerter Typ B - Laufmeter-Artikel

Badrinne aus Edelstahl 1.4571 (V4A), ohne umlaufendem Sichtsteg, randlos, mit umlaufendem Klebeflansch 15mm unter FOK, mit Mauerankern, Drainagelöcher zur Entwässerung
der Dünnbettabdichtung, Ablaufstutzen DN 70, Rinnentiefe von 70 auf 100 mm, Wassereinlaufbreite 8 mm,
Wassereinlauflänge ****mm Achtung! Laufmeterpreis versteht sich auf Rinnen ohne Eck- oder Flanschverbindungen. (Nur gerade Linien bis zu 12 m) Sonderanfertigungen auf Anfrage!

Artikel Nr: SPAB-LFM

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

# Einzel-Duschrinnen

## Classic ohne Hochzug

### ASCHL Duschrinne CLASSIC randlos 700 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Einzelduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, ohne umlaufenden Sichtsteg, randlos, mit Maueranker, mit umlaufendem Klebeflansch 32 mm breit und 15 mm unter FOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN 50 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss zerlegbar und ziehbar, Rinne ohne Gefälle, im Sichtbereich glasperlgestrahlt, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 80 mm, Rinnenbreite 86 mm, Wassereinlauflänge 694 mm, Rinnenlänge 700 mm

Artikel Nr: ED0700KORL

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Duschrinne CLASSIC randlos 800 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Einzelduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, ohne umlaufenden Sichtsteg, randlos, mit Maueranker, mit umlaufendem Klebeflansch 32 mm breit und 15 mm unter FOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN 50 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss zerlegbar und ziehbar, Rinne ohne Gefälle, im Sichtbereich glasperlgestrahlt, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 80 mm, Rinnenbreite 86 mm, Wassereinlauflänge 794 mm, Rinnenlänge 800 mm

Artikel Nr: ED0800KORL

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Duschrinne CLASSIC randlos 900 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Einzelduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, ohne umlaufenden Sichtsteg, randlos, mit Maueranker, mit umlaufendem Klebeflansch 32 mm breit und 15 mm unter FOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN 50 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss zerlegbar und ziehbar, Rinne ohne Gefälle, im Sichtbereich glasperlgestrahlt, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 80 mm, Rinnenbreite 86 mm, Wassereinlauflänge 894 mm, Rinnenlänge 900 mm

Artikel Nr: ED0900KORL

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Duschrinne CLASSIC randlos 1000 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Einzelduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, ohne umlaufenden Sichtsteg, randlos, mit Maueranker, mit umlaufendem Klebeflansch 32 mm breit und 15 mm unter FOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN 50 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss zerlegbar und ziehbar, Rinne ohne Gefälle, im Sichtbereich glasperlgestrahlt, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 80 mm, Rinnenbreite 86 mm, Wassereinlauflänge 994 mm, Rinnenlänge 1000 mm

Artikel Nr: ED1000KORL

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Duschrinne CLASSIC randlos 1250 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Einzelduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, ohne umlaufenden Sichtsteg, randlos, mit Maueranker, mit umlaufendem Klebeflansch 32 mm breit und 15 mm unter FOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN 50 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss zerlegbar und ziehbar, Rinne ohne Gefälle, im Sichtbereich glasperlgestrahlt, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 80 mm, Rinnenbreite 86 mm, Wassereinlauflänge 1244 mm, Rinnenlänge 1250 mm

Artikel Nr: ED1250KORL

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

## Classic - 1-seitiger Hochzug

### ASCHL Duschrinne CLASSIC randlos und 1-seitiger Hochzug 700 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Einzelduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, ohne umlaufenden Sichtsteg, randlos, mit Maueranker, 1 seitiger Hochzug 50mm hoch, 3 seitiger Klebeflansch 50 mm breit und 15 mm unter FOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN 50 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss zerlegbar und ziehbar, Rinne ohne Gefälle, im Sichtbereich glasperlgestrahlt, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 80 mm, Rinnenbreite 83 mm, Wassereinlauflänge 694 mm, Rinnenlänge 700 mm

Artikel Nr: ED0700KORL-HZ1

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Duschrinne CLASSIC randlos und 1-seitiger Hochzug 800 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Einzelduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, ohne umlaufenden Sichtsteg, randlos, mit Maueranker, 1 seitiger Hochzug 50mm hoch, 3 seitiger Klebeflansch 50 mm breit und 15 mm unter FOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN 50 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss zerlegbar und ziehbar, Rinne ohne Gefälle, im Sichtbereich glasperlgestrahlt, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 80 mm, Rinnenbreite 83 mm, Wassereinlauflänge 794 mm, Rinnenlänge 800 mm

Artikel Nr: ED0800KORL-HZ1

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Duschrinne CLASSIC randlos und 1-seitiger Hochzug 900 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Einzelduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, ohne umlaufenden Sichtsteg, randlos, mit Maueranker, 1 seitiger Hochzug 50mm hoch, 3 seitiger Klebeflansch 50 mm breit und 15 mm unter FOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN 50 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss zerlegbar und ziehbar, Rinne ohne Gefälle, im Sichtbereich glasperlgestrahlt, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 80 mm, Rinnenbreite 83 mm, Wassereinlauflänge 894 mm, Rinnenlänge 900 mm

Artikel Nr: ED0900KORL-HZ1

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Duschrinne CLASSIC randlos und 1-seitiger Hochzug 1000 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Einzelduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, ohne umlaufenden Sichtsteg, randlos, mit Maueranker, 1 seitiger Hochzug 50mm hoch, 3 seitiger Klebeflansch 50 mm breit und 15 mm unter FOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN 50 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss zerlegbar und ziehbar, Rinne ohne Gefälle, im Sichtbereich glasperlgestrahlt, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 80 mm, Rinnenbreite 83 mm, Wassereinlauflänge 994 mm, Rinnenlänge 1000 mm

Artikel Nr: ED1000KORL-HZ1

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Duschrinne CLASSIC randlos und 1-seitiger Hochzug 1250 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Einzelduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, ohne umlaufenden Sichtsteg, randlos, mit Maueranker, 1 seitiger Hochzug 50mm hoch, 3 seitiger Klebeflansch 50 mm breit und 15 mm unter FOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN 50 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss zerlegbar und ziehbar, Rinne ohne Gefälle, im Sichtbereich glasperlgestrahlt, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 80 mm, Rinnenbreite 83 mm, Wassereinlauflänge 1244 mm, Rinnenlänge 1250 mm

Artikel Nr: ED1250KORL-HZ1

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

## Classic – 3-seitiger Hochzug

### ASCHL Duschrinne CLASSIC randlos und 3-seitiger Hochzug 800 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Einzelduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, ohne umlaufenden Sichtsteg, randlos, mit Maueranker, 3 seitiger Hochzug 50 mm hoch, 1 seitiger Klebeflansch 50 mm breit und 15 mm unter FOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN 50 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss zerlegbar und ziehbar, Rinne ohne Gefälle, im Sichtbereich glasperlgestrahlt, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 80 mm, Rinnenbreite 83 mm, Wassereinlauflänge 767 mm, Rinnenlänge 800 mm

Artikel Nr: ED0800KORL-HZ3

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Duschrinne CLASSIC randlos und 3-seitiger Hochzug 900 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Einzelduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, ohne umlaufenden Sichtsteg, randlos, mit Maueranker, 3 seitiger Hochzug 50 mm hoch, 1 seitiger Klebeflansch 50 mm breit und 15 mm unter FOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN 50 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss zerlegbar und ziehbar, Rinne ohne Gefälle, im Sichtbereich glasperlgestrahlt, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 80 mm, Rinnenbreite 83 mm, Wassereinlauflänge 867 mm, Rinnenlänge 900 mm

Artikel Nr: ED0900KORL-HZ3

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Duschrinne CLASSIC randlos und 3-seitiger Hochzug 1000 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Einzelduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, ohne umlaufenden Sichtsteg, randlos, mit Maueranker, 3 seitiger Hochzug 50 mm hoch, 1 seitiger Klebeflansch 50 mm breit und 15 mm unter FOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN 50 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss zerlegbar und ziehbar, Rinne ohne Gefälle, im Sichtbereich glasperlgestrahlt, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 80 mm, Rinnenbreite 83 mm, Wassereinlauflänge 967 mm, Rinnenlänge 1000 mm

Artikel Nr: ED1000KORL-HZ3

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Duschrinne CLASSIC randlos und 3-seitiger Hochzug 1250 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Einzelduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, ohne umlaufenden Sichtsteg, randlos, mit Maueranker, 3 seitiger Hochzug 50 mm hoch, 1 seitiger Klebeflansch 50 mm breit und 15 mm unter FOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN 50 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss zerlegbar und ziehbar, Rinne ohne Gefälle, im Sichtbereich glasperlgestrahlt, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 80 mm, Rinnenbreite 83 mm, Wassereinlauflänge 1217 mm, Rinnenlänge 1250 mm

Artikel Nr: ED1250KORL-HZ3

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

## Classic Abdeckungen, Typ „ohne HZ“ oder „HZ1“

### ASCHL Duschrinne Abdeckung Edelstahl Design 700

Aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=2 mm, geschliffen, Höhe 20 mm, mit Gummiunterlagen, ohne Lochung, beidseitiger Einlaufschlitz, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Fingerlochausnehmungen außermittig positioniert, Breite 80 mm, Länge 691 mm

Artikel Nr: ED…0700KORL

Wahlweise wählbare Designs: 
Abdeckung Standard EDAST, Abdeckung Welle EDAWE, Abdeckung Rundloch EDARL, Abdeckung Eckpunkt EDAEP, Abdeckung Langlochung schräg EDALS, Abdeckung Tropfen EDATR, Abdeckung Floral EDASF (auf Anfrage), Abdeckung Schriftzug EDAIND (auf Anfrage)

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Duschrinne Abdeckung verfliesbar 700

Zum bauseitigen Ausfliesen, Wannentiefe 15 mm, mit Edelstahldistanzen, aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=1,5 mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert, 
Breite 66 mm (79 mm mit Zapfen)
Länge: 679 mm (692 mm mit Zapfen)

Artikel Nr: EDAVF0700KORL

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Duschrinne Abdeckung Edelstahl Design 800

Aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=2 mm, geschliffen, Höhe 20 mm, mit Gummiunterlagen, ohne Lochung, beidseitiger Einlaufschlitz, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Fingerlochausnehmungen außermittig positioniert, Breite 80 mm, Länge 791 mm

Artikel Nr: ED…0800KORL

Wahlweise wählbare Designs: 
Abdeckung Standard EDAST, Abdeckung Welle EDAWE, Abdeckung Rundloch EDARL, Abdeckung Eckpunkt EDAEP, Abdeckung Langlochung schräg EDALS, Abdeckung Tropfen EDATR, Abdeckung Floral EDASF (auf Anfrage), Abdeckung Schriftzug EDAIND (auf Anfrage)

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Duschrinne Abdeckung verfliesbar 800

Zum bauseitigen Ausfliesen, Wannentiefe 15 mm, mit Edelstahldistanzen, aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=1,5 mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert, 
Breite 66 mm (79 mm mit Zapfen)
Länge: 779 mm (792 mm mit Zapfen)

Artikel Nr: EDAVF0800KORL

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Duschrinne Abdeckung Edelstahl Design 900

Aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=2 mm, geschliffen, Höhe 20 mm, mit Gummiunterlagen, ohne Lochung, beidseitiger Einlaufschlitz, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Fingerlochausnehmungen außermittig positioniert, Breite 80 mm, Länge 891 mm

Artikel Nr: ED…0900KORL

Wahlweise wählbare Designs: 
Abdeckung Standard EDAST, Abdeckung Welle EDAWE, Abdeckung Rundloch EDARL, Abdeckung Eckpunkt EDAEP, Abdeckung Langlochung schräg EDALS, Abdeckung Tropfen EDATR, Abdeckung Floral EDASF (auf Anfrage), Abdeckung Schriftzug EDAIND (auf Anfrage)

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Duschrinne Abdeckung verfliesbar 900

Zum bauseitigen Ausfliesen, Wannentiefe 15 mm, mit Edelstahldistanzen, aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=1,5 mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert, 
Breite 66 mm (79 mm mit Zapfen)
Länge: 879 mm (892 mm mit Zapfen)

Artikel Nr: EDAVF0900KORL

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Duschrinne Abdeckung Edelstahl Design 1000

Aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=2 mm, geschliffen, Höhe 20 mm, mit Gummiunterlagen, ohne Lochung, beidseitiger Einlaufschlitz, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Fingerlochausnehmungen außermittig positioniert, Breite 80 mm, Länge 991 mm

Artikel Nr: ED…1000KORL

Wahlweise wählbare Designs: 
Abdeckung Standard EDAST, Abdeckung Welle EDAWE, Abdeckung Rundloch EDARL, Abdeckung Eckpunkt EDAEP, Abdeckung Langlochung schräg EDALS, Abdeckung Tropfen EDATR, Abdeckung Floral EDASF (auf Anfrage), Abdeckung Schriftzug EDAIND (auf Anfrage)

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Duschrinne Abdeckung verfliesbar 1000

Zum bauseitigen Ausfliesen, Wannentiefe 15 mm, mit Edelstahldistanzen, aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=1,5 mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert, 
Breite 66 mm (79 mm mit Zapfen)
Länge: 979 mm (992 mm mit Zapfen)

Artikel Nr: EDAVF1000KORL

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Duschrinne Abdeckung Edelstahl Design 1250

Aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=2 mm, geschliffen, Höhe 20 mm, mit Gummiunterlagen, ohne Lochung, beidseitiger Einlaufschlitz, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Fingerlochausnehmungen außermittig positioniert, Breite 80 mm, Länge 1241 mm

Artikel Nr: ED…1250KORL

Wahlweise wählbare Designs: 
Abdeckung Standard EDAST, Abdeckung Welle EDAWE, Abdeckung Rundloch EDARL, Abdeckung Eckpunkt EDAEP, Abdeckung Langlochung schräg EDALS, Abdeckung Tropfen EDATR, Abdeckung Floral EDASF (auf Anfrage), Abdeckung Schriftzug EDAIND (auf Anfrage)

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Duschrinne Abdeckung verfliesbar 1250

Zum bauseitigen Ausfliesen, Wannentiefe 15 mm, mit Edelstahldistanzen, aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=1,5 mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert, 
Breite 66 mm (79 mm mit Zapfen)
Länge: 1229 mm (1242 mm mit Zapfen)

Artikel Nr: EDAVF1250KORL

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

## Classic Abdeckungen, Typ „HZ3“

### ASCHL Duschrinne Abdeckung Edelstahl Design 800

Aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=2 mm, geschliffen, Höhe 20 mm, mit Gummiunterlagen, ohne Lochung, beidseitiger Einlaufschlitz, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Fingerlochausnehmungen außermittig positioniert, Breite 80 mm, Länge 764 mm

Artikel Nr: ED…0800KORLHZ

Wahlweise wählbare Designs: 
Abdeckung Standard EDAST, Abdeckung Welle EDAWE, Abdeckung Rundloch EDARL, Abdeckung Eckpunkt EDAEP, Abdeckung Langlochung schräg EDALS, Abdeckung Tropfen EDATR, Abdeckung Floral EDASF (auf Anfrage), Abdeckung Schriftzug EDAIND (auf Anfrage)

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Duschrinne Abdeckung verfliesbar 800

Zum bauseitigen Ausfliesen, Wannentiefe 15 mm, mit Edelstahldistanzen, aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=1,5 mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert, 
Breite 66 mm, (79 mm mit Zapfen),
Länge: 752 mm (765 mm mit Zapfen)

Artikel Nr: EDAVF0800KORLHZ

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Duschrinne Abdeckung Edelstahl Design 900

Aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=2 mm, geschliffen, Höhe 20 mm, mit Gummiunterlagen, ohne Lochung, beidseitiger Einlaufschlitz, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Fingerlochausnehmungen außermittig positioniert, Breite 80 mm, Länge 864 mm

Artikel Nr: ED…0900KORLHZ

Wahlweise wählbare Designs: 
Abdeckung Standard EDAST, Abdeckung Welle EDAWE, Abdeckung Rundloch EDARL, Abdeckung Eckpunkt EDAEP, Abdeckung Langlochung schräg EDALS, Abdeckung Tropfen EDATR, Abdeckung Floral EDASF (auf Anfrage), Abdeckung Schriftzug EDAIND (auf Anfrage)

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Duschrinne Abdeckung verfliesbar 900

Zum bauseitigen Ausfliesen, Wannentiefe 15 mm, mit Edelstahldistanzen, aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=1,5 mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert, 
Breite 66 mm, (79 mm mit Zapfen),
Länge: 852 mm (865 mm mit Zapfen)

Artikel Nr: EDAVF0900KORLHZ

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Duschrinne Abdeckung Edelstahl Design 1000

Aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=2 mm, geschliffen, Höhe 20 mm, mit Gummiunterlagen, ohne Lochung, beidseitiger Einlaufschlitz, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Fingerlochausnehmungen außermittig positioniert, Breite 80 mm, Länge 964 mm

Artikel Nr: ED…1000KORLHZ

Wahlweise wählbare Designs: 
Abdeckung Standard EDAST, Abdeckung Welle EDAWE, Abdeckung Rundloch EDARL, Abdeckung Eckpunkt EDAEP, Abdeckung Langlochung schräg EDALS, Abdeckung Tropfen EDATR, Abdeckung Floral EDASF (auf Anfrage), Abdeckung Schriftzug EDAIND (auf Anfrage)

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Duschrinne Abdeckung verfliesbar 1000

Zum bauseitigen Ausfliesen, Wannentiefe 15 mm, mit Edelstahldistanzen, aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=1,5 mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert, 
Breite 66 mm, (79 mm mit Zapfen),
Länge: 952 mm (965 mm mit Zapfen)

Artikel Nr: EDAVF1000KORLHZ

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Duschrinne Abdeckung Edelstahl Design 1250

Aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=2 mm, geschliffen, Höhe 20 mm, mit Gummiunterlagen, ohne Lochung, beidseitiger Einlaufschlitz, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Fingerlochausnehmungen außermittig positioniert, Breite 80 mm, Länge 1214 mm

Artikel Nr: ED…1250KORLHZ

Wahlweise wählbare Designs: 
Abdeckung Standard EDAST, Abdeckung Welle EDAWE, Abdeckung Rundloch EDARL, Abdeckung Eckpunkt EDAEP, Abdeckung Langlochung schräg EDALS, Abdeckung Tropfen EDATR, Abdeckung Floral EDASF (auf Anfrage), Abdeckung Schriftzug EDAIND (auf Anfrage)

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Duschrinne Abdeckung verfliesbar 1250

Zum bauseitigen Ausfliesen, Wannentiefe 15 mm, mit Edelstahldistanzen, aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=1,5 mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert, 
Breite 66 mm, (79 mm mit Zapfen),
Länge: 1201 mm (1214 mm mit Zapfen)

Artikel Nr: EDAVF1250KORLHZ

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

## Zubehör

### ASCHL Abdichtset für Duschrinnen

Abdichtband für Nassbereiche mit nicht drückendem Wasser, z.B. Badezimmerduschen im Wohnbau, Hotels, usw., für Außenbereiche, z.B. Balkone und Terrassen, Basismaterial Butylkautschuk, daher anschmiegsam und verformbar, selbstklebend, einfache und sichere Verarbeitung, hohe Anhaftung auf sauberen Untergründen, sofort funktionsfähig, dadurch schneller Arbeitsfortschritt

Artikel Nr: EDDICHT

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

# Einzel-Duschrinnen +

## Classic+ ohne Hochzug

### ASCHL Duschrinne CLASSIC+ randlos 700 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Einzelduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, ohne umlaufenden Sichtsteg, randlos, mit Maueranker, mit umlaufendem Klebeflansch 32 mm breit und 15 mm unter FFOK, Rostauflagehöhe 24 mm, Drainage der Dichtebene, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN 50 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss zerlegbar und ziehbar, Rinne ohne Gefälle, im Sichtbereich glasperlgestrahlt, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 80 mm, Rinnenbreite 86 mm, Wassereinlauflänge 694 mm, Rinnenlänge 700 mm

Artikel Nr: ED+0700KORL

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Duschrinne CLASSIC+ randlos 800 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Einzelduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, ohne umlaufenden Sichtsteg, randlos, mit Maueranker, mit umlaufendem Klebeflansch 32 mm breit und 15 mm unter FFOK, Rostauflagehöhe 24 mm, Drainage der Dichtebene, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN 50 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss zerlegbar und ziehbar, Rinne ohne Gefälle, im Sichtbereich glasperlgestrahlt, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 80 mm, Rinnenbreite 86 mm, Wassereinlauflänge 794 mm, Rinnenlänge 800 mm

Artikel Nr: ED+0800KORL

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Duschrinne CLASSIC+ randlos 900 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Einzelduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, ohne umlaufenden Sichtsteg, randlos, mit Maueranker, mit umlaufendem Klebeflansch 32 mm breit und 15 mm unter FFOK, Rostauflagehöhe 24 mm, Drainage der Dichtebene, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN 50 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss zerlegbar und ziehbar, Rinne ohne Gefälle, im Sichtbereich glasperlgestrahlt, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 80 mm, Rinnenbreite 86 mm, Wassereinlauflänge 894 mm, Rinnenlänge 900 mm

Artikel Nr: ED+0900KORL

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Duschrinne CLASSIC+ randlos 1000 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Einzelduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, ohne umlaufenden Sichtsteg, randlos, mit Maueranker, mit umlaufendem Klebeflansch 32 mm breit und 15 mm unter FFOK, Rostauflagehöhe 24 mm, Drainage der Dichtebene, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN 50 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss zerlegbar und ziehbar, Rinne ohne Gefälle, im Sichtbereich glasperlgestrahlt, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 80 mm, Rinnenbreite 86 mm, Wassereinlauflänge 994 mm, Rinnenlänge 1000 mm

Artikel Nr: ED+1000KORL

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Duschrinne CLASSIC+ randlos 1250 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Einzelduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, ohne umlaufenden Sichtsteg, randlos, mit Maueranker, mit umlaufendem Klebeflansch 32 mm breit und 15 mm unter FFOK, Rostauflagehöhe 24 mm, Drainage der Dichtebene, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN 50 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss zerlegbar und ziehbar, Rinne ohne Gefälle, im Sichtbereich glasperlgestrahlt, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 80 mm, Rinnenbreite 86 mm, Wassereinlauflänge 1244 mm, Rinnenlänge 1250 mm

Artikel Nr: ED+1250KORL

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

## Classic+  1-seitiger Hochzug

### ASCHL Duschrinne CLASSIC+ randlos und 1-seitiger Hochzug 700 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Einzelduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, ohne umlaufenden Sichtsteg, randlos, mit Maueranker, 1 seitiger Hochzug 50mm hoch, 3 seitiger Klebeflansch 50 mm breit und 15 mm unter FFOK, Rostauflagehöhe 24 mm, Drainage der Dichtebene, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN 50 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss zerlegbar und ziehbar, Rinne ohne Gefälle, im Sichtbereich glasperlgestrahlt, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Drainagelöcher im Rahmen, Wassereinlaufbreite 80 mm, Rinnenbreite 83 mm, Wassereinlauflänge 694 mm, Rinnenlänge 700 mm

Artikel Nr: ED+0700KORL-HZ1

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Duschrinne CLASSIC+ randlos und 1-seitiger Hochzug 800 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Einzelduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, ohne umlaufenden Sichtsteg, randlos, mit Maueranker, 1 seitiger Hochzug 50mm hoch, 3 seitiger Klebeflansch 50 mm breit und 15 mm unter FFOK, Rostauflagehöhe 24 mm, Drainage der Dichtebene, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN 50 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss zerlegbar und ziehbar, Rinne ohne Gefälle, im Sichtbereich glasperlgestrahlt, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Drainagelöcher im Rahmen, Wassereinlaufbreite 80 mm, Rinnenbreite 83 mm, Wassereinlauflänge 794 mm, Rinnenlänge 800 mm

Artikel Nr: ED+0800KORL-HZ1

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Duschrinne CLASSIC+ randlos und 1-seitiger Hochzug 900 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Einzelduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, ohne umlaufenden Sichtsteg, randlos, mit Maueranker, 1 seitiger Hochzug 50mm hoch, 3 seitiger Klebeflansch 50 mm breit und 15 mm unter FFOK, Rostauflagehöhe 24 mm, Drainage der Dichtebene, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN 50 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss zerlegbar und ziehbar, Rinne ohne Gefälle, im Sichtbereich glasperlgestrahlt, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Drainagelöcher im Rahmen, Wassereinlaufbreite 80 mm, Rinnenbreite 83 mm, Wassereinlauflänge 894 mm, Rinnenlänge 900 mm

Artikel Nr: ED+0900KORL-HZ1

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Duschrinne CLASSIC+ randlos und 1-seitiger Hochzug 1000 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Einzelduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, ohne umlaufenden Sichtsteg, randlos, mit Maueranker, 1 seitiger Hochzug 50mm hoch, 3 seitiger Klebeflansch 50 mm breit und 15 mm unter FFOK, Rostauflagehöhe 24 mm, Drainage der Dichtebene, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN 50 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss zerlegbar und ziehbar, Rinne ohne Gefälle, im Sichtbereich glasperlgestrahlt, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Drainagelöcher im Rahmen, Wassereinlaufbreite 80 mm, Rinnenbreite 83 mm, Wassereinlauflänge 994 mm, Rinnenlänge 1000 mm

Artikel Nr: ED+1000KORL-HZ1

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Duschrinne CLASSIC+ randlos und 1-seitiger Hochzug 1250 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Einzelduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, ohne umlaufenden Sichtsteg, randlos, mit Maueranker, 1 seitiger Hochzug 50mm hoch, 3 seitiger Klebeflansch 50 mm breit und 15 mm unter FFOK, Rostauflagehöhe 24 mm, Drainage der Dichtebene, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN 50 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss zerlegbar und ziehbar, Rinne ohne Gefälle, im Sichtbereich glasperlgestrahlt, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Drainagelöcher im Rahmen, Wassereinlaufbreite 80 mm, Rinnenbreite 83 mm, Wassereinlauflänge 1244 mm, Rinnenlänge 1250 mm

Artikel Nr: ED+1250KORL-HZ1

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

## Classic+ – 3-seitiger Hochzug

### ASCHL Duschrinne CLASSIC+ randlos und 3-seitiger Hochzug 800 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Einzelduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, ohne umlaufenden Sichtsteg, randlos, mit Maueranker, 3 seitiger Hochzug 50 mm hoch, 1 seitiger Klebeflansch 50 mm breit und 15 mm unter FFOK, Rostauflagehöhe 24 mm, Drainage der Dichtebene, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN 50 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss zerlegbar und ziehbar, Rinne ohne Gefälle, im Sichtbereich glasperlgestrahlt, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Drainagelöcher im Rahmen, Wassereinlaufbreite 80 mm, Rinnenbreite 83 mm, Wassereinlauflänge 767 mm, Rinnenlänge 800 mm

Artikel Nr: ED+0800KORL-HZ3

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Duschrinne CLASSIC+ randlos und 3-seitiger Hochzug 900 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Einzelduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, ohne umlaufenden Sichtsteg, randlos, mit Maueranker, 3 seitiger Hochzug 50 mm hoch, 1 seitiger Klebeflansch 50 mm breit und 15 mm unter FFOK, Rostauflagehöhe 24 mm, Drainage der Dichtebene, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN 50 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss zerlegbar und ziehbar, Rinne ohne Gefälle, im Sichtbereich glasperlgestrahlt, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Drainagelöcher im Rahmen, Wassereinlaufbreite 80 mm, Rinnenbreite 83 mm, Wassereinlauflänge 867 mm, Rinnenlänge 900 mm

Artikel Nr: ED+0900KORL-HZ3

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Duschrinne CLASSIC+ randlos und 3-seitiger Hochzug 1000 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Einzelduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, ohne umlaufenden Sichtsteg, randlos, mit Maueranker, 3 seitiger Hochzug 50 mm hoch, 1 seitiger Klebeflansch 50 mm breit und 15 mm unter FFOK, Rostauflagehöhe 24 mm, Drainage der Dichtebene, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN 50 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss zerlegbar und ziehbar, Rinne ohne Gefälle, im Sichtbereich glasperlgestrahlt, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Drainagelöcher im Rahmen, Wassereinlaufbreite 80 mm, Rinnenbreite 83 mm, Wassereinlauflänge 967 mm, Rinnenlänge 1000 mm

Artikel Nr: ED+1000KORL-HZ3

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Duschrinne CLASSIC+ randlos und 3-seitiger Hochzug 1250 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Einzelduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, ohne umlaufenden Sichtsteg, randlos, mit Maueranker, 3 seitiger Hochzug 50 mm hoch, 1 seitiger Klebeflansch 50 mm breit und 15 mm unter FFOK, Rostauflagehöhe 24 mm, Drainage der Dichtebene, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN 50 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss zerlegbar und ziehbar, Rinne ohne Gefälle, im Sichtbereich glasperlgestrahlt, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Drainagelöcher im Rahmen, Wassereinlaufbreite 80 mm, Rinnenbreite 83 mm, Wassereinlauflänge 1217 mm, Rinnenlänge 1250 mm

Artikel Nr: ED+1250KORL-HZ3

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

## Classic+ Abdeckungen, Typ „ohne HZ“ oder „HZ1“

### ASCHL Duschrinne+ Abdeckung Edelstahl Design 700

Aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=2 mm, geschliffen, Höhe 24 mm, mit Gummiunterlagen, ohne Lochung, beidseitiger Einlaufschlitz, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Fingerlochausnehmungen außermittig positioniert, Breite 80 mm, Länge 691 mm

Artikel Nr: ED+…0700KORL

Wahlweise wählbare Designs: 
Abdeckung Standard EDAST, Abdeckung Welle EDAWE, Abdeckung Rundloch EDARL, Abdeckung Eckpunkt EDAEP, Abdeckung Langlochung schräg EDALS, Abdeckung Tropfen EDATR, Abdeckung Floral EDASF (auf Anfrage), Abdeckung Schriftzug EDAIND (auf Anfrage)

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Duschrinne+ Abdeckung verfliesbar 700

Zum bauseitigen Ausfliesen, Wannentiefe 15 mm, mit Edelstahldistanzen, aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=1,5 mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert, 
Breite 66 mm (79 mm mit Zapfen)
Länge: 679 mm (692 mm mit Zapfen)

Artikel Nr: ED+AVF0700KORL

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Duschrinne+ Abdeckung Edelstahl Design 800

Aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=2 mm, geschliffen, Höhe 24 mm, mit Gummiunterlagen, ohne Lochung, beidseitiger Einlaufschlitz, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Fingerlochausnehmungen außermittig positioniert, Breite 80 mm, Länge 791 mm

Artikel Nr: ED+…0800KORL

Wahlweise wählbare Designs: 
Abdeckung Standard EDAST, Abdeckung Welle EDAWE, Abdeckung Rundloch EDARL, Abdeckung Eckpunkt EDAEP, Abdeckung Langlochung schräg EDALS, Abdeckung Tropfen EDATR, Abdeckung Floral EDASF (auf Anfrage), Abdeckung Schriftzug EDAIND (auf Anfrage)

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Duschrinne+ Abdeckung verfliesbar 800

Zum bauseitigen Ausfliesen, Wannentiefe 15 mm, mit Edelstahldistanzen, aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=1,5 mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert, 
Breite 66 mm (79 mm mit Zapfen)
Länge: 779 mm (792 mm mit Zapfen)

Artikel Nr: ED+AVF0800KORL

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Duschrinne+ Abdeckung Edelstahl Design 900

Aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=2 mm, geschliffen, Höhe 24 mm, mit Gummiunterlagen, ohne Lochung, beidseitiger Einlaufschlitz, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Fingerlochausnehmungen außermittig positioniert, Breite 80 mm, Länge 891 mm

Artikel Nr: ED+…0900KORL

Wahlweise wählbare Designs: 
Abdeckung Standard EDAST, Abdeckung Welle EDAWE, Abdeckung Rundloch EDARL, Abdeckung Eckpunkt EDAEP, Abdeckung Langlochung schräg EDALS, Abdeckung Tropfen EDATR, Abdeckung Floral EDASF (auf Anfrage), Abdeckung Schriftzug EDAIND (auf Anfrage)

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Duschrinne+ Abdeckung verfliesbar 900

Zum bauseitigen Ausfliesen, Wannentiefe 15 mm, mit Edelstahldistanzen, aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=1,5 mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert, 
Breite 66 mm (79 mm mit Zapfen)
Länge: 879 mm (892 mm mit Zapfen)

Artikel Nr: ED+AVF0900KORL

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Duschrinne+ Abdeckung Edelstahl Design 1000

Aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=2 mm, geschliffen, Höhe 24 mm, mit Gummiunterlagen, ohne Lochung, beidseitiger Einlaufschlitz, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Fingerlochausnehmungen außermittig positioniert, Breite 80 mm, Länge 991 mm

Artikel Nr: ED+…1000KORL

Wahlweise wählbare Designs: 
Abdeckung Standard EDAST, Abdeckung Welle EDAWE, Abdeckung Rundloch EDARL, Abdeckung Eckpunkt EDAEP, Abdeckung Langlochung schräg EDALS, Abdeckung Tropfen EDATR, Abdeckung Floral EDASF (auf Anfrage), Abdeckung Schriftzug EDAIND (auf Anfrage)

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Duschrinne+ Abdeckung verfliesbar 1000

Zum bauseitigen Ausfliesen, Wannentiefe 15 mm, mit Edelstahldistanzen, aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=1,5 mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert, 
Breite 66 mm (79 mm mit Zapfen)
Länge: 979 mm (992 mm mit Zapfen)

Artikel Nr: ED+AVF1000KORL

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Duschrinne+ Abdeckung Edelstahl Design 1250

Aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=2 mm, geschliffen, Höhe 24 mm, mit Gummiunterlagen, ohne Lochung, beidseitiger Einlaufschlitz, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Fingerlochausnehmungen außermittig positioniert, Breite 80 mm, Länge 1241 mm

Artikel Nr: ED+…1250KORL

Wahlweise wählbare Designs: 
Abdeckung Standard EDAST, Abdeckung Welle EDAWE, Abdeckung Rundloch EDARL, Abdeckung Eckpunkt EDAEP, Abdeckung Langlochung schräg EDALS, Abdeckung Tropfen EDATR, Abdeckung Floral EDASF (auf Anfrage), Abdeckung Schriftzug EDAIND (auf Anfrage)

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Duschrinne+ Abdeckung verfliesbar 1250

Zum bauseitigen Ausfliesen, Wannentiefe 15 mm, mit Edelstahldistanzen, aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=1,5 mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert, 
Breite 66 mm (79 mm mit Zapfen)
Länge: 1229 mm (1242 mm mit Zapfen)

Artikel Nr: ED+AVF1250KORL

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

## Classic+ Abdeckungen, Typ „HZ3“

### ASCHL Duschrinne+ Abdeckung Edelstahl Design 800

Aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=2 mm, geschliffen, Höhe 24 mm, mit Gummiunterlagen, ohne Lochung, beidseitiger Einlaufschlitz, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Fingerlochausnehmungen außermittig positioniert, Breite 80 mm, Länge 764 mm

Artikel Nr: ED+…0800KORLHZ

Wahlweise wählbare Designs: 
Abdeckung Standard EDAST, Abdeckung Welle EDAWE, Abdeckung Rundloch EDARL, Abdeckung Eckpunkt EDAEP, Abdeckung Langlochung schräg EDALS, Abdeckung Tropfen EDATR, Abdeckung Floral EDASF (auf Anfrage), Abdeckung Schriftzug EDAIND (auf Anfrage)

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Duschrinne+ Abdeckung verfliesbar 800

Zum bauseitigen Ausfliesen, Wannentiefe 15 mm, mit Edelstahldistanzen, aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=1,5 mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert, 
Breite 66 mm, (79 mm mit Zapfen),
Länge: 752 mm (765 mm mit Zapfen)

Artikel Nr: ED+AVF0800KORLHZ

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Duschrinne+ Abdeckung Edelstahl Design 900

Aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=2 mm, geschliffen, Höhe 24 mm, mit Gummiunterlagen, ohne Lochung, beidseitiger Einlaufschlitz, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Fingerlochausnehmungen außermittig positioniert, Breite 80 mm, Länge 864 mm

Artikel Nr: ED+…0900KORLHZ

Wahlweise wählbare Designs: 
Abdeckung Standard EDAST, Abdeckung Welle EDAWE, Abdeckung Rundloch EDARL, Abdeckung Eckpunkt EDAEP, Abdeckung Langlochung schräg EDALS, Abdeckung Tropfen EDATR, Abdeckung Floral EDASF (auf Anfrage), Abdeckung Schriftzug EDAIND (auf Anfrage)

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Duschrinne+ Abdeckung verfliesbar 900

Zum bauseitigen Ausfliesen, Wannentiefe 15 mm, mit Edelstahldistanzen, aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=1,5 mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert, 
Breite 66 mm, (79 mm mit Zapfen),
Länge: 852 mm (865 mm mit Zapfen)

Artikel Nr: ED+AVF0900KORLHZ

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Duschrinne+ Abdeckung Edelstahl Design 1000

Aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=2 mm, geschliffen, Höhe 24 mm, mit Gummiunterlagen, ohne Lochung, beidseitiger Einlaufschlitz, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Fingerlochausnehmungen außermittig positioniert, Breite 80 mm, Länge 964 mm

Artikel Nr: ED+…1000KORLHZ

Wahlweise wählbare Designs: 
Abdeckung Standard EDAST, Abdeckung Welle EDAWE, Abdeckung Rundloch EDARL, Abdeckung Eckpunkt EDAEP, Abdeckung Langlochung schräg EDALS, Abdeckung Tropfen EDATR, Abdeckung Floral EDASF (auf Anfrage), Abdeckung Schriftzug EDAIND (auf Anfrage)

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Duschrinne+ Abdeckung verfliesbar 1000

Zum bauseitigen Ausfliesen, Wannentiefe 15 mm, mit Edelstahldistanzen, aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=1,5 mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert, 
Breite 66 mm, (79 mm mit Zapfen),
Länge: 952 mm (965 mm mit Zapfen)

Artikel Nr: ED+AVF1000KORLHZ

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Duschrinne+ Abdeckung Edelstahl Design 1250

Aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=2 mm, geschliffen, Höhe 24 mm, mit Gummiunterlagen, ohne Lochung, beidseitiger Einlaufschlitz, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Fingerlochausnehmungen außermittig positioniert, Breite 80 mm, Länge 1214 mm

Artikel Nr: ED+…1250KORLHZ

Wahlweise wählbare Designs: 
Abdeckung Standard EDAST, Abdeckung Welle EDAWE, Abdeckung Rundloch EDARL, Abdeckung Eckpunkt EDAEP, Abdeckung Langlochung schräg EDALS, Abdeckung Tropfen EDATR, Abdeckung Floral EDASF (auf Anfrage), Abdeckung Schriftzug EDAIND (auf Anfrage)

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Duschrinne+ Abdeckung verfliesbar 1250

Zum bauseitigen Ausfliesen, Wannentiefe 15 mm, mit Edelstahldistanzen, aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=1,5 mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert, 
Breite 66 mm, (79 mm mit Zapfen),
Länge: 1201 mm (1214 mm mit Zapfen)

Artikel Nr: ED+AVF1250KORLHZ

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

## Zubehör

### ASCHL Abdichtset für Duschrinnen

Abdichtband für Nassbereiche mit nicht drückendem Wasser, z.B. Badezimmerduschen im Wohnbau, Hotels, usw., für Außenbereiche, z.B. Balkone und Terrassen, Basismaterial Butylkautschuk, daher anschmiegsam und verformbar, selbstklebend, einfache und sichere Verarbeitung, hohe Anhaftung auf sauberen Untergründen, sofort funktionsfähig, dadurch schneller Arbeitsfortschritt

Artikel Nr: EDDICHT

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

## Esthetic - Rinnen

### ASCHL Duschrinne Esthetic EDE700KO mm.

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Einzelduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, umlaufender Klebeflansch, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN50 waagrecht, kpl. Geruchsverschluss mit Reinigungsöffnung, Rinne ohne Gefälle, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite: 50mm, Rinnenbreite: 110mm, Wassereinlauflänge: 700mm, Rinnenlänge: 790mm

Artikel Nr: EDE0700KO

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Duschrinne Esthetic EDE700HZ1 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Einzelduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, 1 seitig Hochzug 50mm hoch, 3 seitig Klebeflansch Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN50 waagrecht, kpl.Geruchsverschluss mit Reinigungsöffnung Rinne ohne Gefälle, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite: 50mm, Rinnenbreite: 53mm,Wassereinlauflänge: 700mm, Rinnenlänge: 790 mm

Artikel Nr: EDE0700-HZ1

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

## Esthetic - Abdeckungen

### ASCHL Duschrinne Abdeckung Standard 700

Aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s= 2 mm, geschliffenes Blech, Höhe: 35 mm, ohne Lochung, beidseitiger Einlaufschlitz, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Breite: 48 mm, Länge: 697 mm

Artikel Nr: EDEAST0700

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Duschrinne Abdeckung verfliesbar 700

Zum bauseitigen Ausfliesen, Wannentiefe: 15 mm, mit Edelstahldistanzen, aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=1,5 mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Breite: 35 mm (48 mm mit Zapfen), Länge: 684 mm (697 mm mit Zapfen)

Artikel Nr: EDEAV0700

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

## Zubehör

### ASCHL Abdichtset für Duschrinnen

Abdichtband für Nassbereiche mit nicht drückendem Wasser, z.B. Badezimmerduschen im Wohnbau, Hotels, usw., für Außenbereiche, z.B. Balkone und Terrassen, Basismaterial Butylkautschuk, daher anschmiegsam und verformbar, selbstklebend, einfache und sichere Verarbeitung, hohe Anhaftung auf sauberen Untergründen, sofort funktionsfähig, dadurch schneller Arbeitsfortschritt

Artikel Nr: EDDICHT

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

## EVO - Rinnen

### ASCHL Einzelduschrinne EVO 800mm WKO

Aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Blechstärke 1,5 mm, mit umlaufender Klebeflansch 50mm, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit Ablaufstutzen DN 50 mit GV und ohne Rost, Wassereinlaufbreite: 80 mm, Wassereinlauflänge: 800 mm

Artikel Nr: EVO0800WKO

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Einzelduschrinne EVO 1000mm WKO

Aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Blechstärke 1,5 mm, mit umlaufender Klebeflansch 50mm, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit Ablaufstutzen DN 50 mit GV und ohne Rost, Wassereinlaufbreite: 80 mm, Wassereinlauflänge: 1000 mm

Artikel Nr: EVO1000WKO

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Einzelduschrinne EVO 800mm WKO HZ1

aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Blechstärke 1,5 mm, mit 3seitig Klebeflansch 50 mm,1seitig Hochzug 50mm antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit Ablaufstutzen DN 50 mit Geruchsverschluss, minimale Einbauhöhe 73 mm-78 mm, Entwässerung der oberen Dichtebene, Rinne komplett im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite: 80 mm, Wassereinlauflänge: 800mm

Artikel Nr: EVO0800WKO-HZ1

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Einzelduschrinne EVO 1000mm WKO HZ1

aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile geschliffen, mit 3seitigem Klebeflansch 50 mm,1seitigem Hochzug 50mm antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit Ablaufstutzen DN 50 mit Geruchsverschluss, minimale Einbauhöhe 73 mm-78 mm, Entwässerung der oberen Dichtebene, Rinne komplett im Tauchbad gebeizt und passiviert, im Sichtbereich glasperlgestrahlt, Wassereinlaufbreite: 80 mm, Wassereinlauflänge: 1000 mm

Artikel Nr: EVO1000WKO-HZ1

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

## EVO - Abdeckungen

### ASCHL Abdeckung Standard für EVO 800

Aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=2 mm, geschliffen, Höhe: 27,5 mm, mit Gummiunterlagen, beidseitiger Einlaufschlitz, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Breite: 80 mm, Länge: 797 mm

Artikel Nr: EVOAST0800

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Abdeckung Welle für EVO 800

Aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=2 mm, geschliffen, Höhe: 28 mm, Welle, beidseitiger Einlaufschlitz, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Breite: 78 mm, Länge: 797 mm

Artikel Nr: EVOAWE0800

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Abdeckung Steinauflage für EVO 800

Zum bauseitigen Befliesen, für Fliesen und Naturstein geeignet, aus Edelstahl 
1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=3 mm, Breite: 79 mm, Länge: 798 mm

Artikel Nr: EVOABF0800

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Abdeckung Fliesentasse für EVO 800

Zum bauseitigen Ausfliesen, Wannentiefe: 15 mm, mit Edelstahldistanzen, aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=1,5 mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Breite: 68 mm (78 mm mit Zapfen), Länge: 788 mm (798 mm mit Zapfen)

Artikel Nr: EVOAVF0800

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Abdeckung Standard für EVO 1000

Aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=2 mm, geschliffen, Höhe: 27,5 mm, mit Gummiunterlagen, beidseitiger Einlaufschlitz, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Breite: 80 mm, Länge: 997 mm

Artikel Nr: EVOAST1000

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Abdeckung Welle für EVO 1000

Aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=2 mm, geschliffen, Höhe: 28 mm, Welle, beidseitiger Einlaufschlitz, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Breite: 78 mm, Länge: 997 mm

Artikel Nr: EVOAWE1000

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Abdeckung Steinauflage für EVO 1000

Zum bauseitigen Befliesen, für Fliesen und Naturstein geeignet, aus Edelstahl 
1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=3 mm, Breite: 79 mm, Länge: 998 mm

Artikel Nr: EVOABF1000

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Abdeckung Fliesentasse für EVO 1000

Zum bauseitigen Ausfliesen, Wannentiefe: 15 mm, mit Edelstahldistanzen, aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=1,5 mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Breite: 68 mm (78 mm mit Zapfen), Länge: 988 mm (998 mm mit Zapfen)

Artikel Nr: EVOAVF1000

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

## Zubehör

### ASCHL Abdichtset für Duschrinnen

Abdichtband für Nassbereiche mit nicht drückendem Wasser, z.B. Badezimmerduschen im Wohnbau, Hotels, usw., für Außenbereiche, z.B. Balkone und Terrassen, Basismaterial Butylkautschuk, daher anschmiegsam und verformbar, selbstklebend, einfache und sichere Verarbeitung, hohe Anhaftung auf sauberen Untergründen, sofort funktionsfähig, dadurch schneller Arbeitsfortschritt

Artikel Nr: EDDICHT

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

# Reihen-Duschrinnen

## Ohne Hochzug

### ASCHL Reihenduschrinne 1000 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Reihenduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit umlaufendem Sichtsteg, sichtbare Teile geschliffen, mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellschrauben, umlaufender Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Rinne mit großem Gefälle zum Ablauf, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 150 mm, Rinnenbreite 200 mm, Wassereinlauflänge 1000 mm, Rinnenlänge 1050 mm

Artikel Nr: RD1000KOSS

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Reihenduschrinne 2000 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Reihenduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit umlaufendem Sichtsteg, sichtbare Teile geschliffen, mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellschrauben, umlaufender Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Rinne mit großem Gefälle zum Ablauf, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 150 mm, Rinnenbreite 200 mm, Wassereinlauflänge 2000 mm, Rinnenlänge 2050 mm

Artikel Nr: RD2000KOSS

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Reihenduschrinne 3000 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Reihenduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit umlaufendem Sichtsteg, sichtbare Teile geschliffen, mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellschrauben, umlaufender Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Rinne mit großem Gefälle zum Ablauf, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 150 mm, Rinnenbreite 200 mm, Wassereinlauflänge 3000 mm, Rinnenlänge 3050 mm

Artikel Nr: RD3000KOSS

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Reihenduschrinne 4000 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Reihenduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit umlaufendem Sichtsteg, sichtbare Teile geschliffen, mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellschrauben, umlaufender Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Rinne mit großem Gefälle zum Ablauf, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 150 mm, Rinnenbreite 200 mm, Wassereinlauflänge 4000 mm, Rinnenlänge 4050 mm

Artikel Nr: RD4000KOSS

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Reihenduschrinne 5000 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Reihenduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit umlaufendem Sichtsteg, sichtbare Teile geschliffen, mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellschrauben, umlaufender Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Rinne mit großen Gefälle zum Ablauf, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 150 mm, Rinnenbreite 200 mm, Wassereinlauflänge 5000 mm, Rinnenlänge 5050 mm

Artikel Nr: RD5000KOSS

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Reihenduschrinne 6000 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Reihenduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit umlaufendem Sichtsteg, sichtbare Teile geschliffen, mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellschrauben, umlaufender Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Rinne mit großem Gefälle zum Ablauf, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 150 mm, Rinnenbreite 200 mm, Wassereinlauflänge 6000 mm, Rinnenlänge 6050 mm

Artikel Nr: RD6000KOSS

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

## 1-seitiger Hochzug

### ASCHL Reihenduschrinne 1000 mm HZ1

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Reihenduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit umlaufendem Sichtsteg, sichtbare Teile geschliffen, mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellschrauben, 1 seitiger Hochzug 50 mm hoch, 3 seitiger Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Rinne mit großem Gefälle zum Ablauf, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, im Tauchbad gebeizt und passiviert,
Wassereinlaufbreite: 150 mm, Rinnenbreite: 215 mm,
Wassereinlauflänge: 1000 mm, Rinnenlänge: 1050 mm

Artikel Nr: RD1000KOSS-HZ1

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Reihenduschrinne 2000 mm HZ1

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Reihenduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit umlaufendem Sichtsteg, sichtbare Teile geschliffen, mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellschrauben, 1 seitiger Hochzug 50 mm hoch, 3 seitiger Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Rinne mit großem Gefälle zum Ablauf, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, im Tauchbad gebeizt und passiviert,
Wassereinlaufbreite: 150 mm, Rinnenbreite: 215 mm,
Wassereinlauflänge: 2000 mm, Rinnenlänge: 2050 mm

Artikel Nr: RD2000KOSS-HZ1

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Reihenduschrinne 3000 mm HZ1

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Reihenduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit umlaufendem Sichtsteg, sichtbare Teile geschliffen, mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellschrauben, 1 seitiger Hochzug 50 mm hoch, 3 seitiger Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Rinne mit großem Gefälle zum Ablauf, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, im Tauchbad gebeizt und passiviert,
Wassereinlaufbreite: 150 mm, Rinnenbreite: 215 mm,
Wassereinlauflänge: 3000 mm, Rinnenlänge: 3050 mm

Artikel Nr: RD3000KOSS-HZ1

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Reihenduschrinne 4000 mm HZ1

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Reihenduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit umlaufendem Sichtsteg, sichtbare Teile geschliffen, mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellschrauben, 1 seitiger Hochzug 50 mm hoch, 3 seitiger Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Rinne mit großem Gefälle zum Ablauf, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, im Tauchbad gebeizt und passiviert,
Wassereinlaufbreite: 150 mm, Rinnenbreite: 215 mm,
Wassereinlauflänge: 4000 mm, Rinnenlänge: 4050 mm

Artikel Nr: RD4000KOSS-HZ1

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Reihenduschrinne 5000 mm HZ1

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Reihenduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit umlaufendem Sichtsteg, sichtbare Teile geschliffen, mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellschrauben, 1 seitiger Hochzug 50 mm hoch, 3 seitiger Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Rinne mit großem Gefälle zum Ablauf, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, im Tauchbad gebeizt und passiviert,
Wassereinlaufbreite: 150 mm, Rinnenbreite: 215 mm,
Wassereinlauflänge: 5000 mm, Rinnenlänge: 5050 mm

Artikel Nr: RD5000KOSS-HZ1

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Reihenduschrinne 6000 mm HZ1

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Reihenduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit umlaufendem Sichtsteg, sichtbare Teile geschliffen, mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellschrauben, 1 seitiger Hochzug 50 mm hoch, 3 seitiger Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Rinne mit großem Gefälle zum Ablauf, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, im Tauchbad gebeizt und passiviert,
Wassereinlaufbreite: 150 mm, Rinnenbreite: 215 mm,
Wassereinlauflänge: 6000 mm, Rinnenlänge: 6050 mm

Artikel Nr: RD6000KOSS-HZ1

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

## 3-seitiger Hochzug

### ASCHL Reihenduschrinne 1000 mm HZ3

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Reihenduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit umlaufendem Sichtsteg, sichtbare Teile geschliffen, mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellschrauben, 3 seitiger Hochzug 50 mm hoch, 1 seitiger Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Rinne mit großem Gefälle zum Ablauf, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 150 mm, Rinnenbreite 215 mm, Wassereinlauflänge 1000 mm, Rinnenlänge 1083 mm

Artikel Nr: RD1000KOSS-HZ3

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Reihenduschrinne 2000 mm HZ3

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Reihenduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit umlaufendem Sichtsteg, sichtbare Teile geschliffen, mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellschrauben, 3 seitiger Hochzug 50 mm hoch, 1 seitiger Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Rinne mit großem Gefälle zum Ablauf, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 150 mm, Rinnenbreite 215 mm, Wassereinlauflänge 2000 mm, Rinnenlänge 2083 mm

Artikel Nr: RD2000KOSS-HZ3

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Reihenduschrinne 3000 mm HZ3

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Reihenduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit umlaufendem Sichtsteg, sichtbare Teile geschliffen, mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellschrauben, 3 seitiger Hochzug 50 mm hoch, 1 seitiger Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Rinne mit großem Gefälle zum Ablauf, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 150 mm, Rinnenbreite 215 mm Wassereinlauflänge 3000 mm, Rinnenlänge 3083 mm

Artikel Nr: RD3000KOSS-HZ3

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Reihenduschrinne 4000 mm HZ3

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Reihenduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit umlaufendem Sichtsteg, sichtbare Teile geschliffen, mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellschrauben, 3 seitiger Hochzug 50 mm hoch, 1 seitiger Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Rinne mit großem Gefälle zum Ablauf, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 150 mm, Rinnenbreite 215 mm, Wassereinlauflänge 4000 mm, Rinnenlänge 4083 mm

Artikel Nr: RD4000KOSS-HZ3

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Reihenduschrinne 5000 mm HZ3

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Reihenduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit umlaufendem Sichtsteg, sichtbare Teile geschliffen, mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellschrauben, 3 seitiger Hochzug 50 mm hoch, 1 seitiger Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Rinne mit großem Gefälle zum Ablauf, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 150 mm, Rinnenbreite 215 mm, Wassereinlauflänge 5000 mm, Rinnenlänge 5083 mm

Artikel Nr: RD5000KOSS-HZ3

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Reihenduschrinne 6000 mm HZ3

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Reihenduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit umlaufendem Sichtsteg, sichtbare Teile geschliffen, mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellschrauben, 3 seitiger Hochzug 50 mm hoch, 1 seitiger Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Rinne mit großem Gefälle zum Ablauf, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 150 mm, Rinnenbreite 215 mm, Wassereinlauflänge 6000 mm, Rinnenlänge 6083 mm

Artikel Nr: RD6000KOSS-HZ3

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

## Abdeckungen

### ASCHL Reihenduschrinne Abdeckung Dreikantrost 5/50/20/2

Dreikantrost aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), MW 5/50 mm, TS 20/2 mm, gebeizt und passiviert, barfußgeeignet, Abm.: 147 x 999 mm

Artikel Nr: RDADK-LFM

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Reihenduschrinne Abdeckung Kunststoffstegrost

aus ABS weiß, Stecksystem, fixverschraubt, barfußgeeignet, Stegabstand 8mm, Höhe 20mm, Breite 148mm, Länge 1000mm

Artikel Nr: RDAKS-LFM

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Reihenduschrinne Abdeckung Langlochung

aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=2mm, geschliffen Höhe 20mm, Langlochung 8mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Breite 148mm, Länge 1000mm

Artikel Nr: RDALL-LFM

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Reihenduschrinne Abdeckung Langlochung schräg

aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=2mm, geschliffen Höhe 20mm, schräge Langlochung 8mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Breite 148mm, Länge 1000mm

Artikel Nr: RDALS-LFM

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Reihenduschrinne Abdeckung Rundlochung

aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=2mm, geschliffen Höhe 20mm, Lochung ø8mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert Breite 148mm, Länge 1000mm

Artikel Nr: RDARL-LFM

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Reihenduschrinne Abdeckung Tropfen lfm

aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=2mm, geschliffen Höhe 20mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert Breite 148mm, Länge 1000mm mit Tropfenmuster

Artikel Nr: RDATR-LFM

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Reihenduschrinne Abdeckung Welle lfm

aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=2mm, geschliffen Höhe 20mm, Lochung ø8mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert Breite 148mm, Länge 1000mm

Artikel Nr: RDAWE-LFM

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Reihenduschrinne Abdeckung Fliesentasse lfm

zum bauseitigen Ausfliesen, Wannentiefe: 15 mm, mit Edelstahlträgern, aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=2mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Breite: 148mm, Länge: 998mm,
Auflagehöhe: 25 mm!

Artikel Nr: RDAVF-LFM

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

## Zubehör

### ASCHL Abdichtset für Duschrinnen

Abdichtband für Nassbereiche mit nicht drückendem Wasser, z.B. Badezimmerduschen im Wohnbau, Hotels, usw., für Außenbereiche, z.B. Balkone und Terrassen, Basismaterial Butylkautschuk, daher anschmiegsam und verformbar, selbstklebend, einfache und sichere Verarbeitung, hohe Anhaftung auf sauberen Untergründen, sofort funktionsfähig, dadurch schneller Arbeitsfortschritt

Artikel Nr: EDDICHT

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

# Reihen-Duschrinnen +

## Ohne Hochzug

### ASCHL Reihenduschrinne+ 1000 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Reihenduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, sichtbare Teile geschliffen, mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellschrauben,

Drainage der Dichtebene

umlaufender Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Rinne mit großem Gefälle zum Ablauf, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 150 mm, Rinnenbreite 156 mm, 
Wassereinlauflänge 994 mm, Rinnenlänge 1000 mm

Artikel Nr: RD+1000KORL

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Reihenduschrinne+ 2000 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Reihenduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, sichtbare Teile geschliffen, mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellschrauben,

Drainage der Dichtebene

umlaufender Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Rinne mit großem Gefälle zum Ablauf, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 150 mm, Rinnenbreite 156 mm, 
Wassereinlauflänge 1094 mm, Rinnenlänge 2000 mm

Artikel Nr: RD+2000KORL

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Reihenduschrinne+ 3000 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Reihenduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, sichtbare Teile geschliffen, mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellschrauben,

Drainage der Dichtebene

umlaufender Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Rinne mit großem Gefälle zum Ablauf, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 150 mm, Rinnenbreite 156 mm, 
Wassereinlauflänge 2094 mm, Rinnenlänge 3000 mm

Artikel Nr: RD+3000KORL

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Reihenduschrinne+ 4000 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Reihenduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, sichtbare Teile geschliffen, mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellschrauben,

Drainage der Dichtebene

umlaufender Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FFOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Rinne mit großem Gefälle zum Ablauf, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 150 mm, Rinnenbreite 156 mm, 
Wassereinlauflänge 3094 mm, Rinnenlänge 4000 mm

Artikel Nr: RD+4000KORL

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Reihenduschrinne+ 5000 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Reihenduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, sichtbare Teile geschliffen, mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellschrauben,

Drainage der Dichtebene

umlaufender Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FFOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Rinne mit großem Gefälle zum Ablauf, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 150 mm, Rinnenbreite 156 mm, 
Wassereinlauflänge 4094 mm, Rinnenlänge 5000 mm

Artikel Nr: RD+5000KORL

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Reihenduschrinne+ 6000 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Reihenduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, sichtbare Teile geschliffen, mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellschrauben,

Drainage der Dichtebene

umlaufender Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FFOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Rinne mit großem Gefälle zum Ablauf, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 150 mm, Rinnenbreite 156 mm, 
Wassereinlauflänge 5094 mm, Rinnenlänge 6000 mm

Artikel Nr: RD+6000KORL

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

## 1-seitiger Hochzug

### ASCHL Reihenduschrinne+ 1000 mm HZ1

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Reihenduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, sichtbare Teile geschliffen, mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellschrauben,

Drainage der Dichtebene

1 seitiger Hochzug 50 mm hoch, 3 seitiger Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FFOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Rinne mit großem Gefälle zum Ablauf, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 150 mm, Rinnenbreite 168 mm,

Wassereinlauflänge 994 mm, Rinnenlänge 1000 mm

Artikel Nr: RD+1000KORL-HZ1

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Reihenduschrinne+ 2000 mm HZ1

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Reihenduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, sichtbare Teile geschliffen, mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellschrauben,

Drainage der Dichtebene

1 seitiger Hochzug 50 mm hoch, 3 seitiger Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FFOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Rinne mit großem Gefälle zum Ablauf, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 150 mm, Rinnenbreite 168 mm,

Wassereinlauflänge 1094 mm, Rinnenlänge 2000 mm

Artikel Nr: RD+2000KORL-HZ1

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Reihenduschrinne+ 3000 mm HZ1

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Reihenduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, sichtbare Teile geschliffen, mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellschrauben,

Drainage der Dichtebene

1 seitiger Hochzug 50 mm hoch, 3 seitiger Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FFOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Rinne mit großem Gefälle zum Ablauf, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 150 mm, Rinnenbreite 168 mm,

Wassereinlauflänge 2094 mm, Rinnenlänge 3000 mm

Artikel Nr: RD+3000KORL-HZ1

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Reihenduschrinne+ 4000 mm HZ1

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Reihenduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, sichtbare Teile geschliffen, mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellschrauben,

Drainage der Dichtebene

1 seitiger Hochzug 50 mm hoch, 3 seitiger Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FFOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Rinne mit großem Gefälle zum Ablauf, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 150 mm, Rinnenbreite 168 mm,

Wassereinlauflänge 3094 mm, Rinnenlänge 4000 mm

Artikel Nr: RD+4000KORL-HZ1

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Reihenduschrinne+ 5000 mm HZ1

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Reihenduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, sichtbare Teile geschliffen, mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellschrauben,

Drainage der Dichtebene

1 seitiger Hochzug 50 mm hoch, 3 seitiger Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FFOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Rinne mit großem Gefälle zum Ablauf, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 150 mm, Rinnenbreite 168 mm,

Wassereinlauflänge 4094 mm, Rinnenlänge 5000 mm

Artikel Nr: RD+5000KORL-HZ1

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Reihenduschrinne+ 6000 mm HZ1

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Reihenduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, sichtbare Teile geschliffen, mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellschrauben,

Drainage der Dichtebene

1 seitiger Hochzug 50 mm hoch, 3 seitiger Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FFOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Rinne mit großem Gefälle zum Ablauf, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 150 mm, Rinnenbreite 168 mm,

Wassereinlauflänge 5094 mm, Rinnenlänge 6000 mm

Artikel Nr: RD+6000KORL-HZ1

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

## 3-seitiger Hochzug

### ASCHL Reihenduschrinne+ 1000 mm HZ3

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Reihenduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, sichtbare Teile geschliffen, mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellschrauben,

Drainage der Dichtebene

3 seitiger Hochzug 50 mm hoch, 1 seitiger Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FFOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Rinne mit großem Gefälle zum Ablauf, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 150 mm, Rinnenbreite 168 mm,

Wassereinlauflänge 994 mm, Rinnenlänge 1000 mm

Artikel Nr: RD+1000KORL-HZ3

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Reihenduschrinne+ 2000 mm HZ3

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Reihenduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, sichtbare Teile geschliffen, mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellschrauben,

Drainage der Dichtebene

3 seitiger Hochzug 50 mm hoch, 1 seitiger Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FFOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Rinne mit großem Gefälle zum Ablauf, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 150 mm, Rinnenbreite 168 mm,

Wassereinlauflänge 1094 mm, Rinnenlänge 2000 mm

Artikel Nr: RD+2000KORL-HZ3

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Reihenduschrinne+ 3000 mm HZ3

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Reihenduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, sichtbare Teile geschliffen, mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellschrauben,

Drainage der Dichtebene

3 seitiger Hochzug 50 mm hoch, 1 seitiger Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FFOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Rinne mit großem Gefälle zum Ablauf, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 150 mm, Rinnenbreite 168 mm,

Wassereinlauflänge 2094 mm, Rinnenlänge 3000 mm

Artikel Nr: RD+3000KORL-HZ3

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Reihenduschrinne+ 4000 mm HZ3

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Reihenduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, sichtbare Teile geschliffen, mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellschrauben,

Drainage der Dichtebene

3 seitiger Hochzug 50 mm hoch, 1 seitiger Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FFOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Rinne mit großem Gefälle zum Ablauf, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 150 mm, Rinnenbreite 168 mm,

Wassereinlauflänge 3094 mm, Rinnenlänge 4000 mm

Artikel Nr: RD+4000KORL-HZ3

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Reihenduschrinne+ 5000 mm HZ3

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Reihenduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, sichtbare Teile geschliffen, mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellschrauben,

Drainage der Dichtebene

3 seitiger Hochzug 50 mm hoch, 1 seitiger Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FFOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Rinne mit großem Gefälle zum Ablauf, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 150 mm, Rinnenbreite 168 mm,

Wassereinlauflänge 4094 mm, Rinnenlänge 5000 mm

Artikel Nr: RD+5000KORL-HZ3

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Reihenduschrinne+ 6000 mm HZ3

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Reihenduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, sichtbare Teile geschliffen, mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellschrauben,

Drainage der Dichtebene

3 seitiger Hochzug 50 mm hoch, 1 seitiger Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FFOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Rinne mit großem Gefälle zum Ablauf, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 150 mm, Rinnenbreite 168 mm,

Wassereinlauflänge 5094 mm, Rinnenlänge 6000 mm

Artikel Nr: RD+6000KORL-HZ3

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

## Abdeckungen +

### ASCHL Reihenduschrinne Abdeckung Dreikantrost 5/50/20/2

Dreikantrost aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), MW 5/50 mm, TS 20/2 mm, gebeizt und passiviert, barfußgeeignet, Abm.: 147 x 999 mm

Artikel Nr: RDADK-LFM

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Reihenduschrinne Abdeckung Kunststoffstegrost

aus ABS weiß, Stecksystem, fixverschraubt, barfußgeeignet, Stegabstand 8mm, Höhe 24mm, Breite 148mm, Länge 1000mm

Artikel Nr: RDAKS-LFM

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Reihenduschrinne Abdeckung Langlochung

aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=2mm, geschliffen Höhe 24mm, Langlochung 8mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Breite 148mm, Länge 1000mm

Artikel Nr: RDALL-LFM

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Reihenduschrinne Abdeckung Langlochung schräg

aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=2mm, geschliffen Höhe 24mm, schräge Langlochung 8mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Breite 148mm, Länge 1000mm

Artikel Nr: RDALS-LFM

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Reihenduschrinne Abdeckung Rundlochung

aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=2mm, geschliffen Höhe 24mm, Lochung ø8mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert Breite 148mm, Länge 1000mm

Artikel Nr: RDARL-LFM

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Reihenduschrinne Abdeckung Tropfen lfm

aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=2mm, geschliffen Höhe 24 mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert Breite 148mm, Länge 1000mm mit Tropfenmuster

Artikel Nr: RDATR-LFM

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Reihenduschrinne Abdeckung Welle lfm

aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=2mm, geschliffen Höhe 24mm, Lochung ø8mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert Breite 148mm, Länge 1000mm

Artikel Nr: RDAWE-LFM

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Reihenduschrinne Abdeckung Fliesentasse lfm

zum bauseitigen Ausfliesen, Wannentiefe: 15 mm, mit Edelstahlträgern, aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=2mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Breite: 148mm, Länge: 998mm,
Auflagehöhe: 25 mm!

Artikel Nr: RDAVF-LFM

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

## Zubehör

### ASCHL Abdichtset für Duschrinnen

Abdichtband für Nassbereiche mit nicht drückendem Wasser, z.B. Badezimmerduschen im Wohnbau, Hotels, usw., für Außenbereiche, z.B. Balkone und Terrassen, Basismaterial Butylkautschuk, daher anschmiegsam und verformbar, selbstklebend, einfache und sichere Verarbeitung, hohe Anhaftung auf sauberen Untergründen, sofort funktionsfähig, dadurch schneller Arbeitsfortschritt

Artikel Nr: EDDICHT

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig