ASCHL Reihenduschrinne +100-5000 KO

Reihenduschrinne aus Edelstahl 1.4301, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, sichtbare Teile geschliffen, mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellschrauben, Drainage der Dichtebene, zur Entwässerung der oberen Dichtebene umlaufender Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FFOK, Rostauflagehöhe 25 mm, Rinne mit großem Gefälle zum Ablauf, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 100 mm, Rinnenbreite 106mm, Wassereinlauflänge 5000 mm, Rinnenlänge 5006 mm

Art.Nr. RD+100-5000

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig