ASCHL Reihenduschrinne 150 mit Hochzug

mit Sichtsteg und 1 seitiger Hochzug 4000 mm, Duschrinne aus Edelstahl 1.4301, für Reihenduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit umlaufendem Sichtsteg, sichtbare Teile geschliffen, mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellschrauben, 1 seitiger Hochzug 50 mm hoch, 3 seitiger Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FFOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Rinne mit großem Gefälle zum Ablauf, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, im Tauchbad gebeizt und passiviert,
Wassereinlaufbreite: 150 mm, Rinnenbreite: 215 mm,
Wassereinlauflänge: 4000 mm, Rinnenlänge: 4050 mm

Art.Nr. RD4000KOSS-HZ1

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig