ASCHL Eurosink W200DN100

Bodenablauf 2-teilig, kpl. aus Edelstahl 1.4301, Oberteil mit Justierschrauben höheneinstellbar, Einlauf 200 x 200 mm, Materialstärke 3 mm, kpl. herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, Abdeckrost Maschenweite 30/30, Tragstab 25/2, Einfachgleitschutz, Klasse L begehbar, Erdungsmöglichkeit, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablauf DN 100 waagrecht, Ablaufleistung ca. 3,2 l/sec.

Artikel Nr: ESW200DN100

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - ESKU (Klebeflansch unten) - ESPU (Pressflansch unten)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig