ASCHL Eurosink Junior W70-Slimline

Bodenablauf - einteilig, komplett aus Edelstahl rostfrei 1.4301, Materialstärke 3 mm, Einlauf Ø 220 mm, komplett herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, mit Abdeckplatte 10 mm mit Randeinlaufschlitz, Klasse M, befahrbar, Ablauf DN 70 waagrecht, Aufbauhöhe 120 mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablaufleistung ca. 1,8 l/sec.

Artikel Nr: ESJW070-SL

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - ESRV (Randverstärkt) - ESFAP (Fliesenanschlussplatte)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig