ASCHL Eurosink Junior W70-Slimline-1A 6-12 Uhr

Bodenablauf - einteilig, für 1 Anschluss von Schlitz- und Kombirinnen geeignet, komplett aus Edelstahl rostfrei 1.4301, Materialstärke 3 mm, Anschluss auf UK 100 mm, Einlauf Ø 220 mm, komplett herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, mit Abdeckplatte 10 mm mit Randeinlaufschlitz, Klasse M, befahrbar, Ablauf DN 70 waagrecht auf UK 145 mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Gesamtaufbauhöhe 165 mm Ablaufleistung ca. 1,8 l/sec.

Artikel Nr: ESJW070-SL-1A

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - ESRV (Randverstärkt) - ESFAP (Fliesenanschlussplatte)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig