ASCHL Schlitzrinne SRSB 6000RV

Verlängerungsrinne Typ B, aus Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile geschliffen, oberer Rand umlaufend abgekantet, Randverstärkung aus Kunstharz, Rinnenkörper ca. alle 500 mm mit eingeschweißten Mauerankern, mit höhenverstellbaren Stellschrauben, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit Ablaufstutzen und Verbindungselement, DN 70 bestehend aus abwasserbeständiger Gummimanschette, vier Dichtlippen, Zwischensteg und Edelstahlmantel mit Doppelverschraubung, Rinne komplett im Tauchbad gebeizt und passiviert, Einlaufschlitz mit Abdeckband vor Verunreinigungen geschützt, Schlitzrinnenbreite 70 mm, Wassereinlaufbreite 20 mm, Wassereinlauflänge: 6000 mm

Artikel Nr: SRSB6000RV

Optional: - ORV (ohne Randverstärkung) - KO (Klebeflansch oben) - FW (Fliesenanschlusswinkel) - 2mm (Blechstärke 2 mm) - SRSADS (Doppelschlitz) - V4A (Material V4A) - FLA (Flankenanker)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig