ASCHL Reihenduschrinne +100-2000-HZ1-3

Reihenduschrinne aus Edelstahl 1.4301, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, sichtbare Teile geschliffen, mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellschrauben, Drainage der Dichtebene, zur Entwässerung der oberen Dichtebene umlaufender Klebeflansch bzw. Hochzug 50 mm breit, 15 mm unter/hinter Oberkante, Hochzugseiten: XXX, Bodenflanschseiten: XXX, Rostauflagehöhe 25 mm, Rinne mit großem Gefälle zum Ablauf, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 100 mm, Rinnenbreite 106mm, Wassereinlauflänge 2000 mm, Rinnenlänge 2006 mm

Art.Nr. RD+100-2000-HZ1-3

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig