ASCHL Schachtabdeckung 600 x 400

Für wählbare Oberfläche, aus Edelstahl 1.4301, rückstau- und geruchsicher, gas- und wasserdicht, Vierfachverschraubung, im Tauchbad gebeizt und passiviert, mit Aushebewerkzeug, zum bauseitigen Befüllen mit Beton B400 (gem ENV 206), Wannentiefe 50 mm, Einbauhöhe ca. 75 mm, Belastung 125 KN, Lichte Weite 600 x 400 mm, Außenmaß 735 x 535 mm

Artikel Nr: SCHABDWOE064

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig