ASCHL Eurosink S100 WG2

Bodenablauf 2-teilig, Oberteil fix mit Bodenwannen verschweißt, komplett aus Edelstahl rostfrei 1.4301, Rinne bzw. Wanne mittels Justierschrauben in der Höhe einstellbar, Einlaufstutzen Ø 200 mm, Ablaufkörper mit Anschlussrand, komplett herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, Ablauf DN 100 / senkrecht, Erdungsmöglichkeit an Wanne und Unterteil, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablaufleistung ca. 3,9 l/sec.

Art.Nr. WG2-ESS100

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig